# Diagnostika mobilních strojů v systému provozní péče

Inaugurační přednáška

Josef Pošta

Obsah:

Technická diagnostika jako disciplina

Vznik a vývoj technické diagnostiky

Diagnostické signály

Diagnostické postupy

Diagnostická měření

Diagnostika v systému provozní péče

Trendy v diagnostice

Koncepce vědecké práce a výuky v oboru

Shrnutí a závěry

Obecné podmínky a předpoklady dynamické diagnostiky

Možnosti dynamické diagnostiky

Přístroje pro dynamickou diagnostiku

Závěry

## Technická diagnostika jako disciplina

Téměř žádná výrobní činnost není dnes možná bez výkonných a hospodárných strojů. Jejich konstrukce jsou stále propracovanější. To umožňuje stále další a dokonalejší funkce strojů, zároveň však to znamená stále vyšší složitost, vyšší pořizovací ceny strojů a vyšší ztráty v případě selhání. Proto stále roste význam údržby, zejména údržby preventivní.

S rostoucí složitostí a cenou strojů se zvyšuje význam spolehlivého určení příčiny a místa poruchy, detekce postupně narůstajícího poškození, prognózování vývoje technického stavu. Tyto činnosti se nazývají diagnostikou a zároveň jsou hlavními úkoly diagnostiky.

Stále větší důraz je kladen na prevenci provozních problémů v důsledku technických závad. Vývoj technické diagnostiky proto směřuje od prostého hledání příčin zjevných poruch, přes pravidelné preventivní diagnostické kontroly, prohlídky nebo revize, k permanentnímu automatickému monitorování technického stavu strojů a jejich hlavních částí.

Přehled vývoje diagnostiky, současného stavu, trendů a koncepce vědecké práce a výuky v tomto oboru je náplní této přednášky.

### Vznik a vývoj technické diagnostiky

Prvopočátky technické diagnostiky jsou spojeny s potřebou najít příčinu zjevné poruchy. S rostoucí konstrukční složitostí strojů se tento úkol stával stále obtížnějším. Stále častěji byly užívány metody a způsoby měření, používané při vývoji, výrobě a zkoušení strojů. Ty byly postupně přizpůsobovány a vyvíjeny, aby co nejlépe vyhovovaly pro účely diagnostiky. Postupně došlo k diferenciaci a odlišnému vývoji diagnostiky u stacionárních a mobilních zařízení.

U stacionárních zařízení, která jsou investičně i provozně náročná a jejichž neplánované výpadky působí obrovské ztráty, se diagnostika vyvíjela převážně jako pomocný systém pro permanentní monitorování hlavních funkcí s cílem co nejlepšího využití zařízení. Dnes jsou běžně stacionární zařízení vybavena diagnostickými systémy přizpůsobenými pro konkrétní případ.

U mobilních strojů se diagnostické systémy přizpůsobené pro konkrétní případ objevily mnohem později a opět nejdříve u strojů klíčových a drahých. Dnes však již je diagnostika přizpůsobená pro konkrétní stroj běžná i u malých, izolovaně pracujících strojů (například osobních automobilů).

### Diagnostické signály

Diagnostickým signálem se rozumí nějaký vhodný ukazatel technického stavu diagnostikovaného objektu, jehož hodnota je známým způsobem na technickém stavu tohoto objektu závislá a lze ji zjistit (pokud možno) bez demontáže.

Diagnostické signály mohou být jednoduché nebo souhrnné. Jednoduchý ukazatel charakterizuje stav jedné skupiny, souhrnný ukazatel charakterizuje stav většího celku.

Například ukazatel „těsnost spalovacího prostoru motoru“ charakterizuje stav jednoho válce víceválcového spalovacího motoru.

Ukazatel „výkon motoru“ charakterizuje stav celého motoru a zahrnuje tedy stav všech jednotlivých válců, ale také stav zapalovací a palivové soustavy.

### Diagnostické postupy

Diagnostickým postupem se rozumí sled jednotlivých úkonů. Postupy se v prvopočátku vyvíjely živelně, podle znalostí a zkušeností jednotlivých údržbářů. Brzy se však objevily postupy přesně předepsané. Impulsem pro jejich vznik byly zejména požadavky bezpečnostní, spojené s technickou bezpečností samotného zařízení (například parní stroje, kotle, tlakové nádoby, výtahy, lanovky, dopravní prostředky atd.). Tyto striktně předepsané, dokumentované a dokladované diagnostické postupy jsou dodnes užívány, zejména u vyhrazených zařízení, ale i v jiných případech. Bývají také označovány jako „prosté diagnostické postupy“.

V diagnostických postupech pro složitější stroje se uplatňují souhrnné ukazatele technického stavu, po jejichž zjištění následují rozhodovací úkony, ve kterých se zjištěné hodnoty ukazatelů vyhodnotí a teprve podle výsledku tohoto vyhodnocení se rozhodne o dalším postupu. Takovéto diagnostické postupy jsou označovány jako „větvené“ nebo „alternativní“.

Příklad prostého a větveného diagnostického postupu

### Diagnostická měření

Diagnostická měření, tj. zjišťování hodnot diagnostických signálů, je možno realizovat způsoby statickými, kvazistatickými nebo „dynamickými“.

Při statických a kvazistatických způsobech jsou definovány a kontrolovány (popř. nastavovány) stanovené vnější podmínky a měření probíhají v rovnovážných (ustálených) stavech a režimech.

Příkladem statického diagnostického měření je měření výkonu spalovacího motoru automobilu na válcovém dynamometru. Jiným příkladem statického diagnostického měření je kontrola účinku vozidlových brzd na válcové zkušebně.

Hlavní výhodou statického způsobu měření je dobrá přesnost a opakovatelnost výsledků a malá citlivost na náhodné okamžité vlivy. Hlavní nevýhodou je (zpravidla) vysoká pořizovací cena potřebného zkušebního zařízení a časová náročnost měření.

Statické způsoby měření jsou vhodné zejména pro vývoj a zkoušení konstrukčních řešení, pro nejvýznamnější (a nejdražší) kontroly jako například pro účely homologace nebo povinného zkoušení a jako etalonové způsoby pro ověření výsledků diagnostických měření jinými způsoby.

Příkladem kvazistatického diagnostického měření je měření výkonu spalovacího motoru automobilu na volných válcích. Vozidlo je umístěno hnacími koly na volných válcích, je zařazen určitý převodový stupeň a motor pracuje s určitou dodávkou paliva. Motor je brzděn a odbrzďován pomocí brzd vozidla, přičemž při každém odbrzdění je měřena a zaznamenávána okamžitá úhlová rychlost a úhlové zrychlení klikového hřídele motoru. Celé měření trvá řádově sekundy.

Hlavní výhodou kvazistatického způsobu měření výkonu je snadné a rychlé provedení a možnost měření i vozidel s přeplňovanými motory. Hlavní nevýhodou je vysoké přídavné namáhání brzd vozidla a potřeba válcové zkušebny s volnými válci.

Kvazistatické způsoby měření jsou vhodné pro provozní diagnostiku v těch případech, kdy není vhodné, možné nebo účelné uplatnění způsobů statických ani dynamických.

Při dynamických diagnostických měřeních jsou zaznamenávány a vyhodnocovány průběhy hodnot diagnostických signálů během krátkých časových úseků nebo během uměle vyvolaných nebo přirozených přechodových dějů. Okolní podmínky měření nejsou nebo nemohou být ovlivňovány.

Příkladem dynamického měření je akcelerační měření výkonu motoru. Jiným příkladem je měření okamžité spotřeby paliva zážehového motoru podle velikosti podtlaku v sacím potrubí nebo měření maximálního zpomalení vozidla při brzdění.

Hlavními výhodami takovéhoto dynamického způsobu měření je:

- rychlé provedení,

- není nutná žádná demontáž,

- podmínky měření jsou totožné (blízké) se skutečnými provozními podmínkami,

- obvykle je možno měřit některou ze základních fyzikálních veličin (čas, napětí, proud, síla, tlak, frekvence aj.) jejichž měření je přístrojově i metodicky dobře propracováno.

Hlavními nevýhodami je:

- nutnost vybavit diagnostikované zařízení trvale zabudovanými snímači nebo mít k dispozici takový způsob, který využívá jako diagnostický ukazatel nějaký vhodný, přirozeně při provozu generovaný signál,

- vysoké nároky na rychlost snímání, zaznamenávání, popř. i zpracování údajů a na velikost paměti záznamových zařízení,

- v některých případech se v konkrétních hodnotách diagnostického signálu promítají i jiné vlivy než změny technického stavu diagnostikované skupiny.

Takto chápané dynamické způsoby diagnostických měření jsou vhodné pro trvalé sledování technického stavu vybraných zařízení, nebo jako první (vstupní, příjmová) diagnostika která má za úkol určit zda je třeba konkrétní zařízení diagnostikovat, testovat či revidovat důkladněji. Mohou být také vhodné pro trvalou palubní diagnostiku (autodiagnostiku) těch strojů, které jsou již z jiných důvodů vybaveny vhodnými snímači a palubním počítačem.

## Diagnostika v systému provozní péče

Diagnostika se postupně stala nepostradatelnou součástí systémů provozní péče o stroje a zařízení. Její možnosti, význam i konkrétní podoba se stále vyvíjely a vyvíjejí. Výrazný rozvoj nastal s rozvojem elektroniky a informatiky, které umožnily řízení i velmi rychlých dějů a procesů v reálném čase a individuální péči o jednotlivé stroje.

Současný stav vývoje diagnostiky tento individuální přístup podporuje a již částečně umožňuje. Je také zřetelné, že tento přístup se bude rozšiřovat nejdříve zřejmě na nejkomplikovanější, drahé a unikátní stroje, postupně i na stroje a zařízení ostatní.

Tak budou vedle sebe zřejmě nadále existovat, doplňovat se a prolínat:

- systémy provozní péče založené na jednotných pevných intervalech doby provozu

- systémy provozní péče kombinující pevné intervaly doby provozu u většiny prvků a proměnlivé intervaly stanovené podle výsledků diagnostiky hlavních skupin stroje

- systémy individuální péče o stroje, kde kompletní diagnostika rozhodujících skupin bude prováděna podle výzvy palubního diagnostického systému nebo (nebude-li tato výzva) v individuálně stanoveném intervalu, ostatní úkony údržby budou prováděny v pravidelných intervalech nebo budou probíhat kontinuálně.

### Trendy v diagnostice

V současnosti je zcela zřetelný trend k permanentnímu sledování hlavních funkcí a částí strojů tzv. palubní diagnostikou. Ta vzniká z několika hlavních popudů:

- jako důsledek popsaného vývoje diagnostiky a systémů údržby na diagnostice založených

- jako všeobecná snaha eliminovat nespolehlivý lidský činitel a nahradit ho automaticky pracujícími kontrolními, řídicími a bezpečnostními systémy, pracujícími v on-line režimu

- jako důsledek legislativních opatření, nařizujících nezávislou kontrolu vozidel s ohledem na bezpečnost a ekologii jejich provozu, a zároveň jako prostředek ke kontrole jejich dodržování.

Palubní diagnostika má zároveň všechny předpoklady, aby vytvořila první stupeň systému provozní péče, který bude založen na principu vykonávání jednotlivých údržbářských zásahů podle skutečné potřeby.

Z pohledu způsobu stanovení diagnózy je zřetelný trend k využívání signálů, vznikajících při běžném provozu strojů či jejich částí. Tyto signály jsou snímány snímači, které jsou součástí konstrukce již z výroby. V současné době jsou tyto signály většinou využívány jen pro řízení funkce strojů, především motorů (palivová a zapalovací soustava, exhalace), brzd (ABS) a podvozků (ASR, pérování a tlumiče). ,Současná tzv. autodiagnostika slouží u motorových vozidel především ke sledování samotného řídicího systému, především jeho snímačů. Přesto se však již v této podobě dobře uplatňuje ve funkci prvního stupně systému provozní péče. Je zřejmé, že postupně bude tato palubní diagnostika přebírat i další diagnostické funkce a že bude využívána i v systému periodických kontrol nařízených zákonem.

## Koncepce vědecké práce a výuky v oboru

Obor technické diagnostiky si lze představit jako vícevrstvou mozaiku, v níž každá vrstva představuje určitou úroveň (hloubku) poznání a zobecnění. Celá mozaika spočívá na základní vrstvě, která obsahuje poznatky přírodních věd a inženýrských disciplín. V další vrstvě jsou již tyto poznatky aplikovány a tvoří teoretickou základnu oboru. Nad ní si lze představovat další vrstvy (úrovně), poslední úroveň představuje zcela konkrétní a jednoduché aplikace.

Obdobně si lze představit i organizaci a fungování technické diagnostiky. Svrchní vrstva představuje nejčastější případy diagnostické kontroly (diagnostika prvního stupně). Vývoj na této úrovni směřuje k permanentní diagnostice.

Další vrstva (diagnostika druhého stupně) představuje náročnější, pracnější, dražší postupy, které musí (mohou) verifikovat a upřesnit ty případy, které se na první úrovni projevily jako podezřelé či sporné.

Další vrstva představuje nejnáročnější a nejobecnější případy, které jsou společným teoretickým východiskem pro diagnostické aplikace ve druhém a v prvním stupni.

Vědecká práce v oboru technické diagnostiky musí zasahovat do všech těchto úrovní, přinášet teoretická východiska, vzniklá na základě poznatků přírodních a technických oborů, aplikovat tato teoretická východiska do konkrétních metod a postupů a dodávat pro ně nezbytné poznatky a údaje. Dalším úkolem pro vědeckou práci v oboru technické diagnostiky je neustálé shromažďování a ověřování dílčích poznatků, jejich zobecňování a začleňování do teoretických základů oboru. Zároveň je třeba z těchto teoretických základů vytvářet nové možnosti a odvozovat nové postupy pro aplikační sféru. Pozornost je třeba věnovat také přenosu výsledků vědecké práce do výuky.

Výuka v oboru technické diagnostiky by měla, stejně jako v každém jiném oboru, odpovídat aktuálně dosaženému poznání.

Z hlediska obsahu a částečně i z hlediska didaktického bude rozdíl mezi výukou v magisterských oborech a v oborech postgraduálních.

Výuka v magisterských oborech by měla přinášet a soustřeďovat nejnovější poznatky, ne však pouhé domněnky či neověřené hypotézy. Didakticky se jako adekvátní a vhodná forma jeví přednášky doplněné laboratorními cvičeními na reálných i virtuálních strojích a modelech a samostatná práce studentů završená případovými studiemi či projekty.

Výuka v postgraduálních oborech by měla samozřejmě rovněž vycházet z aktuálně dosaženého stupně poznání, musí však obsahovat také dosud ne zcela ověřené problémy a hypotézy. Postgraduální studenti v oboru by se měli zabývat nejen současnými věcnými problémy, ale také vývojovými trendy v oboru a potenciálními možnostmi řešení stávajících teoretických i praktických problémů. Didakticky se jako adekvátní a vhodná forma jeví příprava a vedení laboratorních cvičení pro studenty magisterských oborů, modelování jednotlivých diagnostických případů a příprava, realizace a vyhodnocování experimentálního ověřování pracovních hypotéz pod dohledem školitelů.

## Shrnutí

Současný trend v oboru diagnostiky zřejmě vede k permanentnímu sledování funkce a stavu strojů nebo jejich rozhodujících částí. Toto sledování musí tedy probíhat při běžném provozu strojů a proto musí být absolutně bezdemontážní. Lze k němu využívat čidla a snímače, kterými jsou (budou) stroje vybaveny pro účely řízení jejich činnosti. Takto realizovaná permanentní diagnostika může být nazývána jako „dynamická diagnostika“ nebo „diagnostika měřením provozních parametrů“.

### Obecné podmínky a předpoklady dynamické diagnostiky

Pro dynamická měření je třeba mít k dispozici vhodné snímače, přístroje pro zaznamenání snímaných údajů, metodiky a počítačové programy pro měření, zpracování a vyhodnocení údajů. Zde je prostor pro vědeckou práci. Hlavní úkoly lze shrnout takto:

1.	Je třeba hledat vhodné diagnostické signály a zjišťovat jejich závislosti na technickém stavu.

2.	Je třeba tvořit a ověřovat metodiky pro snímání, zaznamenání a vyhodnocování těchto signálů.

3.	Je třeba připravovat programy, kterými budou ověřené metodiky realizovány.

4.	Je třeba pro konkrétní stroje navrhnout a ověřit systémy péče, které budou využívat výhody a možnosti plynoucí z dynamické diagnostiky.

### Možnosti dynamické diagnostiky

Některé funkce strojů jsou řízeny elektronickými řídicími jednotkami, které dostávají údaje z trvale zabudovaných snímačů, vyhodnocují je podle vložených programů a podle výsledků tohoto vyhodnocení nastavují prostřednictvím akčních členů příslušné parametry řízeného ústrojí. Reálně zde tedy u mnoha moderních strojů existuje velké množství informací, které jsou potenciálně využitelné také jako diagnostické signály. Jejich snímání i potřebné snímače jsou vyřešeny. Jestliže bude vyřešeno i jejich (počítačové) zpracování pro diagnostické potřeby, mohou být snadno výrazně rozšířeny diagnostické a autodiagnostické funkce palubního řídicího systému těchto strojů.

### Přístroje pro dynamickou diagnostiku

Pro dynamická diagnostická měření jsou nutné přístroje, které jsou schopny sledovat, případně zaznamenat průběhy i velmi rychlých dějů.

Pro výzkumné účely je tedy základním přístrojem vícekanálový digitální osciloskop s možností propojení s počítačem, doplněný vhodnými sondami a převodníky.

Pro palubní diagnostiku konkrétních strojů stačí, aby palubní počítač byl vybaven funkcemi pro průběžné sledování diagnostických signálů, pro ukládání těch částí průběhů které jsou nějakým způsobem z diagnostického hlediska významné a pro případné vyhlášení akutního poplachu. Takto uložené průběhy, spolu s informacemi o okamžiku a situaci jejich vzniku, mohou být později přeneseny a zpracovány v servisním počítači, který slouží pro řízení systémů provozní péče těchto strojů.

### Závěry

Diagnostika je nepostradatelnou součástí provozní péče o stroje a strojní zařízení. To je vynuceno stále rostoucí složitostí a cenou strojů a ztrátami z neplánovaných prostojů způsobených nepředvídanými poruchami. Vývoji v oboru diagnostiky musí být přizpůsobovány i metody a nástroje, které má diagnostika k dispozici. Existence těchto metod a nástrojů je zároveň podmínkou tohoto vývoje.

Trend vývoje v oboru diagnostiky mobilních strojů a vozidel směřuje ke zcela bezdemontážním nepřímým způsobům, které budou permanentně vykonávány jako běžná funkce palubního řídicího systému. Jejich výsledky budou podnětem pro vykonání potřebných pečovatelských úkonů, případně důkladné kontroly na stacionárních pracovištích vybavených diagnostickým zařízením pro podrobné a přesné prověření strojů a jejich prvků. Budou také evidovány pro zpětnou rekonstrukci provozu, bude-li to třeba např. z legislativních důvodů (povinné prohlídky a kontroly) nebo při stanovení odpovědnosti (havárie, úrazy, pojistné události).

Dynamické metody diagnostiky mají všechny předpoklady, aby se staly základními způsoby palubní diagnostiky a jsou ideální pro systém individuální péče o stroje.

Vývoj v oboru diagnostiky mobilních strojů je podmíněn existencí vhodných metod, postupů a přístrojů. Proto autor zaměřuje svoje vědecko-výzkumné aktivity tímto směrem.