Vplyv režimu navárania v ochrannej atmosfére na parametre návaru

Influence of deposit pulsed gas metal arc welding regime on deposit weld parameters

Peter ČIČO* - Rudolf TOLNAI*

# Summary

Deposition with pulsed gas metal arc welding presented new technological possibility of creating deposit layers. By proper selection of protecting gas and deposition parameters is possible to improve quality of deposit weld and to reach optimal geometric dimension of deposit weld.

Key words: 	pulsation deposit welding, inverter welding power source, deposit weld geometry, protecting medium

# Úvod

# Jednou z možností zlepšenia funkčných plôch súčiastok a tým predĺženia ich životnosti je renovácia naváraním. V poslednom období čoraz viac sa do popredia oproti ručnému naváraniu elektrickým oblúkom s obalenou elektródou dostávajú novšie a progresívnejšie technológie navárania za použitia invertorových zdrojov zváracieho prúdu s pulzným MIG systémom.

Pri naváraní je potrebné dosiahnuť návary veľmi dobrých oteruvzdorných vlastností, na čo 	najmenší počet návarových  vrstiev a vysokého výkonu navárania. Vhodnou voľbou ochranného plynu a správnou voľbou režimu navárania sa ovplyvňuje geometria návaru, čo je požiadavka z technologického hľadiska. Návar sa musí vyznačovať malou hĺbkou závaru, veľkou šírkou húsenice a malým premiešaním prídavného a základným materiálom.

Preto aj témou príspevku je overenie vplyvu režimu navárania v ochrannej atmosfére AGA-MIX 18 na geometriu návaru.

# Materiál a metódy

# Návary boli vyhotovené na základný materiál 11 373, hrúbky 10 mm. Prídavný materiál bol použitý drôt Filcord D, priemeru 1,2 mm. Použitý prídavný materiál je z produkcie firmy Fro Saldatura distribuovaný na Slovensku firmou Fro Kovoplast Nitra. Vzhľadom na zámery experimentov (geometria návarov) neudávame chemické zloženie prídavného materiálu.

Pri naváraní bol použitý plyn AGA MIX-18 zloženia Ar-82% a CO2  - l8%.

Ochranný plyn bol privádzaný v objemovom množstve 12 l.min-1 do miesta horenia elektrického oblúka.

Ďalšie parametre navárania:

- rýchlosť navárania 	0,5  m.min-1,

- sklon horáka 	15º ,

- spôsob návaru 	dopredu,

- vzdialenosť hubice od základného materiálu	-	bez pulzácie	15 mm

-	s pulzáciou 	20 mm.

Návary boli vyhotovené zváracím zdrojom uni MIG – 450 p výrobkom firmy Billik spol s.r.o., SR. Pre vyhotovenie návarov v plynnom prostredí bol použitý bezpulzný a pulzný režim. Samotné návary boli vyhotovené pri minimálnom, strednom a maximálnom napätí elektrického oblúka (U0 ).

Pre konštantnú rýchlosť navárania a napätie oblúka bola zvolená optimálna rýchlosť podávania drôtu  (vd ). Za optimálnu rýchlosť podávania drôtu bola zvolená hodnota pri ktorej horel elektrický oblúk stabilne a rozstrek kovu bol minimálny.

Po makroskopickej príprave boli premerané rozmery návaru  (šírka – b, prevýšenie – p, hĺbka závaru – h) a vypočítaný súčiniteľ tvaru závaru b/h a percento premiešania P.

## Technické parametre uni MIG-450 p

## Rozsah prúdu	60 – 450 A

Priemer zváracieho drôtu	plný	0,8 – 1,6 mm

rúrkový	1,0 – 2,4 mm

Napätie naprázdno	10 – 49 V

Podávacia rýchlosť	1 – 18 m . min-1

Menovitý príkon	25 kVA

Chladenie horáka	voda

Hmotnosť	260 kg

Rozmery (dĺžka, šírka, výška)	1100x550x950 mm

Poloautomat pracuje  s tzv. konštantným podávaním elektródy, t.j. s nezávislou reguláciou oblúka automaticky. Prúd je súčastne funkciou podávacej rýchlosti elektródy určitého priemeru.

Poloautomat zvára v automatickom programovacom a normálnom režime.

# Výsledky

Namerané a vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľke 1 a 2. V tabuľkách sú uvedené hodnoty získané z aritmetického priemeru nameraných hodnôt. Graficky sú  výsledky znázornené na obrázku 1 a 2.

Tab. 1	Parametre navárania a rozmery návarov zdroja uni MIG-450, naváranie bezpulzné

| č. v. | Uo (V) | Iz (A) | vd (m.min-1) | øb (mm) | øp (mm) | øh (mm) | øb/h | P (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 28,7 | 362 | 18,0 | 10,0 | 4,9 | 4,99 | 2,0 | 36,4 |
| 29 | 28,3 | 307 | 13,4 | 12,28 | 3,38 | 4,18 | 2,94 | 40,8 |
| 29 | 32,3 | 304 | 11,7 | 14,94 | 2,63 | 4,94 | 3,02 | 45,3 |

Tab. 2	Parametre navárania a rozmery návarov zdrojomuni MIG – 450, s pulzáciou : 82% Ar + 18% CO2

| č.v. | Uo (V) | Iz (A) | Vd (m.min-1) | čas (s) | Ø b (mm) | Ø p (mm) | Ø h (mm) | Ø b/h | P (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Up 34,4 Um 33,7 | 220 | 7,1 | tp 20 tm 1 | 11,66 | 2,05 | 2,21 | 5,28 | 31,8 |
| 2 | 39,2 38,1 | 227 | 6,5 | 20 1 | 11,69 | 1,78 | 1,97 | 5,93 | 36,8 |
| 3 | 46,1 44,6 | 256 | 6,8 | 20 1 | l6,8 | 1,53 | 0,34 | 49,41 | 15,8 |

Pri použití ochrannej atmosféry AGA MIX 18 prebiehalo horenie oblúka kľudne a prenos kovu z elektródy do tavného kúpeľa prebiehal takmer bez rozstreku. Hĺbka závaru, ale i prevýšenie  pri naváraní bez pulzácie bola podstatne väčšia ako  pri naváraní s pulzáciou. Šírka návaru však bola menšia ako pri naváraní s pulzáciou. Tento fakt sa prejavil následne aj pri percente premiešania, kde priemerná hodnota pri naváraní bez pulzácie bola 40,83% a pri naváraní s pulzáciou 28,13%.

# Záver

Naváraním za použitia pulzného režimu sa vytvára široký a vhodne profilovaný návar. Návar má plynulý prechod do základného materiálu. Pri jednovrstvovom návare dochádza k premiešaniu prídavného materiálu so základným a tým k relatívnym stratám legujúcich prvkov. Práve pulzný režim znižuje percento premiešania a tak znižuje tieto straty.

Naváranie pulzným MIG systémom predstavuje novú  technologickú možnosť vytvárania návarových vrstiev. Vhodnou voľbou ochranného plynu a parametrov navárania je možné vylepšiť kvalitu návaru.

# Literatúra

1	Čičo, P. – Tolnai, R. : Vplyv ochrannej atmosféry na tvar návaru pri pulzujúcom prúde.  In: Kvalita a spoľahlivosť 98, Nitra, l998, s. 110-115

2	Čičo, P. – Tolnai, R.  – Kováč, I. : Vplyv režimu pulzného zdroja na naváranie. In: Acta technologica agriculturae, roč,.2, 1999, č. 1, s. 16 – 17

3	Olson, R. – Person, A. – Nöller, P.: Plyny pro svařování v ochrané atmosféře. In.: Nová svařovací zařízení v technológii. Welding 92. Brno, 1992 ,  s. 38-45

* Doc. Ing. Peter Čičo, CSc., Prof. Ing. Rudolf Tolnai, CSc.

Katedra spoľahlivosti strojov, Mechanizačná fakulta SPU v Nitre,

Kalvária 3,

949 76 Nitra

Slovensko

Tel. : ++421/87/7722187; e-mail : cico@mech.uniag.sk