METODIKA VÝSKUMU, VÝVOJA A TVORBA KONŠTRUKČNO-TECHNOLOGICKEJ DOKUMENTÁCIE S VYUŽITÍM MODERNÝCH SW A HW PRVKOV IMPLEMENTOVANÝCH DO SYSTÉMU KVALITY, SPOĽAHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI STROJOV.

UTILISATION OF QUALITY SYSTEM INTO RESEARCH AND DEVELOPMENT, IN DESIGN OF ENGINEER- TECHNOLOGY´S  DOCUMENTS WITH BASE OF SOFTWARE AND HARDWARE  TOOLS, FOR THE SYSTEM OF RELIABILITY AND RUNNING HOURS.

Branislav DANKO*

## Summary:

## The subscription is performance index  to integrated design – manufacturing systems, to implementation in part of development´s design engineer and technology for insure a quality into manufacturing system. Utilisation the directions availabled to minimize a manufacturing errors, to increase a quality and productive time. Utilisation  probability´s methods to the models of research availables analysis the models of physical, the modify, the test of reliability, the test of tautness in the marginalia. And to end is to design for use a quality product, which it has the good properties, the ultility, the systém reliability and the running hours.

Key words:	the research and the development, design of engineer and technology´s documents, the systém of quality

## Úvod

Dnes už nestačí prísť s myšlienkou alebo nápadom, navrhnúť riešenie a vyrábať. Vzájomná konkurencia núti výrobcov neustále zdokonaľovať svoje výrobky nielen v primárnych oblastiach vlastností výrobku, ale v celom komplexe od zrodu počas aktívneho života až po likvidáciu výrobku.

Teda pre docielenie vysokej spoľahlivosti a životnosti je potrebné analyzovať, skúmať vlastnosti nového výrobku z rôznych protichodných hľadísk. Dnes to nie je možné vykonávať tradičným spôsobom tak, aby produkt bol akceptovateľný náročným trhom v prijateľnom čase inovačného cyklu dnešnej doby.

Možno hovoriť aj o spätnej väzbe na samotný vývoj programových modulov pre docielenie reálnych podmienok simulácií nového produktu. Napríklad reprezentácia nového softwareového (SW) modulu „Trvanlivosť „ v SW systéme I-DEAS, vychádza z predikcie inicializovania trhlín únavovej životnosti a napäťovej hystérie pre analýzu trvanlivosti, čo podčiarkuje základ významu spoľahlivosti produktu v prvotnej fáze vývoja.

Použitím SW systému s nelineárnymi multifyzikálnymi modulmi umožňujúce komplexné analýzy slúžiace k podpore konštruktéra, k zníženiu nákladov, k skráteniu času pre vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie podľa navrhovaných postupov overených praktickými príkladmi a normou systému kvality ISO 9001.

## Výskum a vývoj

Postup pre plánovanie výskumných a vývojových činností, pri ktorom je potrebné posúdiť zložitosť riešených problémov v podniku, kapacitne ich rozčleniť a na základe takto získaných údajov pristúpiť k stanovovaniu požiadaviek aj na zavedenie SW a HW v podniku.

Etapy :

- Plánovanie výskumu						AME link

- Výskum a vývoj

- Preskúmanie návrhu

- Validácia							  CAD		        Zostavy

CAM			Analýzy

CAE

Začiatok

PENTIUM		     SILICON

GRAPHICS

Návrh na vývoj		Analýza úlohy

SOLID link

Etapy výskumu

a vývoja

Obr.2	Priame prepojenie modulov

Etapa

preskúmania

Zodpovednosť

a termín splnenia

3D

TESTY			CAD

ANALÝZY			scan

Náklady			           NC			  profi

CNC			    cadkon

Použitie SW a HW

ano					SILICON 		      PENTIUM

GRAPHICS	      Oce, Philips

nie

Obr.3	Priamy prenos dát

Plán výskumu

a vývoja

Obr.1			Koniec

Zavedenie vhodného SW-ého a HW-ého vybavenia ovplyvňuje náklady na vývoj. Je dôležité dbať na efektívnosť celého systému t.j. neriešiť zložité úlohy na systéme nízkej výkonnosti a naopak.

Výber SW podľa:

- odborné zameranie, výkonnosťa vhodnosť pre podnik

- zabezpečenie komunikácií medzi jednot. úrovňami na SW a HW  platforme

### Zabezpečenie prenosovej úrovne :

### pomocou prenosových súborov

- priame prepojenie modulov (obr.2)

- priamy prenos dát (obr.3)

## Vývoj, dimenzovanie optimálnych parametrov a konštrukcia

Vízia 	  	Model	   	 Produk

Platí postunosť :

Koncept   	 Fyzikálny model        Tvar    	 Produkt

Realistická simulácia navrhovaného produktu pri vývoji a dimenzovaní sa stáva čoraz potrebnejším článkom v sústave vývoja. Odhaľuje nám dej, ktorý sme nasimulovali. (Jednoduchá prezentácia spolupráce SW programov je na obr.4, 5).

Simulovanie virtuálnych prototypov nám odhalí mnoho neočakávaných javov, čo vo veľkej miere ovplyvní aj použitie výrobnej technológie a pod. Teda napríklad použitie vektorovej sily pri modelovaní je základom vstupných dejov.

Dosiahnutie dostatočne presného výsledku pri analýze si vyžaduje systém riešenia vo všetkých etapách procesu.

Etapy zadania úlohy :

- vstupné údaje, rozmerové, hmotnostné, tlmiace a pod.

- model, modálna analýza, zisťovanie medzných stavov,modelácia terénu

- režimy a anlýzy, korelácia virtuálneho - fyzikálneho modelu so skutočnými

- a okrajovými podmienkami

Skutočný model

Tvarový design

Animácia

Analýza

Fyzikálny prototyp

(virtuálny)

Obr. 4

Výsledky a predbežné výpočty analýzy je možné rýchle spracovávať pomocou SW

a HW priamo na stole konštruktéra, kde sa vykonáva už náročnejšia a komplexnejšia analýza. Kvalita výsledkov je závislá v prevažnej miere na užívateľovi SW programu, preto je dôležitá aj metodika z hľadiska zadávania vstupných dát a pod.

Výhodou použitia fyzikálneho (virtuálneho) prototypu je v kladnom smere ovplyvnenie nákladov na výskum a vývoj nového produktu. (Úspora nákladov na vývoj býva 30-50 .)Ukázalo sa, že fyzické testy prototypu bez reálnych podmienok  sú nedostatočné a zbytočné.

Konštrukčná dokumentácia (KD) slúži na podrobnú definíciu produktu.

CAD systém

/Pro/Engineer ver.18/

FEM systém, MPK

/Ansys ver.5.3/

Dynamická analýza

mech.systému

/Adams ver.8.2/

Obr. 5 Spôsob konštruovania, analýzy, prehodnocovania so spätnou väzbou

Obsahuje :

- originály a kópie výkresov

- technické podmienky

- katalógové listy

- SW pre riadenie a organizáciu práce v technickej príprave výroby (TPV)

- SW - kalkulačný systém pre plánovanie a prípravu výroby uzlovou metódou

- zmenové riadenie pre zrušenie, opravu alebo vytvorenie novej dokumentácie

ANALÝZA

VÝPOĆTY

ZHODNOTENIE

MODEL

VERIFIKÁCIA

RIEŚENIE

VERIFIKÁCIA

POSTPROCESING

VERIFIKÁCIA

VALIDÁCIA

VÝSLEDKY

ZHODNOTENIE

Obr. 6 Spôsob analýzy pri metóde konečných prvkov (MPK)

Technologická dokumentácia (TgD) slúži pre definovanie výroby a postupov pre daný produkt v náväznosti na kalkuláciu a náklady na výrobu.

Obsahuje :

- Analýzu technologickosti KD

- Technologické postupy

- Dokumentáciu nástrojov a prípravkov

- Predpis pre výrobu a montáž

- SW pre riadenieTPV

- SW pre kalkulačný systém

Verifikácie systému

Overenie postupu VÝVOJ - KONŠTRUKCIA - VERIFIKÁCIA s metodickým využitím SW a uvedených postupov pri tvorbe KD a TgD bolo integrovane vykonané pri riešení konštrukčných zadaní vo výrobných procesoch :

- Tatravagónke a.s. Poprad, pri riešení analýzy nadstavieb - tlakových nádob, jako stabilitu škrupiny pri zaťažení vonkajším tlakom v pružnej a plastickej oblasti pre neštandardné stavy .

- Transmisií s.r.o. Martin, pri riešení terénneho kolesového vozidla ako celku.

- Matadore a.s. Púchov, pri riešení pneumatiky SW systémom CAE, čo ovplyvnilo vývoj novej pneumatiky. Teda schopnosť daného SW systému pracovať s nelinearitami, napäťovo-deformačnou, akustickou, modálnou, vulkanizačnou analýzou a výpočtom nestacionárnych tepelných polí, potvrdila prínos k vývoju nového produktu s lepšími užitkovými vlastnosťami.

- Vab Sipoxe v Bánovciach nad Bebravou, pri riešení dynamickej analýzy rámu nákladného vozidla Corso, so simuláciou mechanických sústav, modelovanie virtuálneho prototypu, otestovanie v predvýrobnej etape. Výhodou bolo overenie výsledkov simulácie experimentálne na reálnom prototype.

- Alufinale a.s. v Žiari nad Hronom, softwareové riadenie a organizácia práce v TPV, softwareový kakulačný systém  pre plánovanie a príprava výroby uzlovou metódou

Snaha po čoraz realistickejšej simulácií zaťaženia prvku ukázala  potrebu  riešenia nelineárnych úloh pri analýzach s konštrukčným materiálom na báze EPDM, elastomerov  a  hliníkových zliatin pre účel tesnenia , tlmenia a chvenia,  ktoré sa z hľadiska analýzy deformačných vlastností správajú nelineárne.

## Nové technológie

Reverzné inžinierstvo je oblasť, v ktorej sa spájajú fyzické prototypy a dizajnérske štúdie s virtuálnymi modelmi. Táto technológia vykonáva prevod informácií o fyzickom modeli do podoby trojrozmerného modelu, na ktorom sú rýchlo a efektívne vykonané ďalšie požadované úpravy. Daný spôsob modifikácie hotového fyzikálneho modelu je v súčasnosti najrýchlejší a najlacnejší najmä vtedy, ak požadované úpravy majú rozsiahly charakter. Pre vývojovú fázu zadanej úlohy je táto technológia najreálnejšia t.j. komplexne spracovaná technológia rekonštrukcie povrchov do jedného celku.

Technológia reverzného inžinierstva sa skladá z dvoch častí. Zo snímacieho zariadenia, ktoré v súčasnosti je schopné snímať 15 000 bodov za sekundu pomocou dvoch CCD kamier a zo softvérovej aplikácie, ktorá tieto body spracováva a vytvára rekonštruované plochy. Opakovaním stereoskopického snímacieho cyklu,  dostaneme kvalitný a detailný záznam digitalizovaných bodov zo všetkých uhlov. Proces digitalizácie je založený na triangulárnej lasérovej rovine premietanej na povrch súčiastky. V porovnaní s dotykovou metódou digitalizácie je toto snímanie desať krát rýchlejšie. Riadiaca elektronika zabezpečuje komunikáciu medzi laserovou snímacou hlavou, riadiacim systémom stroja (obrábacieho centra, meracieho zariadenia, atd.) a počítača, ktorý vyhodnocuje resp. ukladá digitalizované body a  vizualizuje ich. Vygenerované doby je možné spracovať do rôznych formátov CAD... systémov. Výhodou technológie je rýchlosť a digitalizácia aj špecifických materiálov ako je mäkký polyuretan, sklo a krehké materiály používané najmä v automobilovom, leteckom, plastikárskom priemysle, alebo v zdravotníctve (zubné protézy), v animáciách, pri rekonštrukcii archeologických nálezov, atd.

Rekonštrukcia digitalizovanej plochy začína CAD... systémom, ktorý vytvorí predbežnú plochu s rozpoznanými hranami, šikmými plochami a zaobleniami vo forme povrchového modelu. Následne vykonáme optimalizáciu vygenerovaných tvarov, čím dostaneme farebnú mapu odchýliek povrchov od pôvodných bodov povrchu. Optimalizačný model tvorený z Bezierových kriviek vyššieho rádu je plne modifikovateľný potrebným interfejsom a následným exportom pre stereolitografiu rýchlo a jednoducho vytvoriť nový fyzický model.

Konštrukčný návrh a vývoj nového výrobku ovplyvňujú podstatne čas pre zavedenie nového výrobku na trh, ktorý je rozhodujúcim faktorom úspechu. Správny konštrukčný návrh a vývoj výrobku ovplyvňuje až 80 percent výrobných nákladov, pričom tieto fázy prípravy výroby spôsobujú menej než 10 percent nákladov na výrobok.

Simultánne inžinierstvo vyjadruje organizačnú stratégiu, ktorá pri vývoji výrobku podporuje paralelnú spoluprácu  medzi oblasťou vývoja a výroby, ale aj medzi podnikom, subdodávateľmi, výrobnými prostriedkami a taktiež odberateľmi - zákazníkmi. Cieľom tejto organizačnej stratégie je súčasne vyvíjať výrobok a navrhovať výrobný proces alebo systém tak, aby celkový čas pre implementáciu inovácie bol čo najkratší a bola dosiahnutá vyššia úroveň kvality pri nižších nákladoch. Princípy Simultánneho inžinierstva zahŕňa najmä integráciu časového priebehu činností, spoluprácu a koordináciu všetkých pracovníkov - tímová práca, integráciu pracovného obsahu. Vývoj a výroba sú riadené spoločne, spolupráca s dodávateľmi a nové formy organizácie práce. Cieľom zavedenia simultánneho inžinierstva je na jednej strane stratégia skrátenia času pri zavedení výrobku na trh, redukcia nákladov na vývoj a výrobu, zvýšenie kvality, atd. a na strane druhej operatívnosť v paralelizácií činností, integrácich úloh, združovaní kompetencií, atd.

Aplikácia Simultánneho inžinierstva vyžaduje od všetkých zúčastnených myslenie presahujúce rámec pracovného kolektívu alebo oddelenia.

## Záver

Cieľom príspevku bolo poukázať na dôležitý aspekt realizácie vývojových, konštrukčných a technologických pravidiel, postupov pre zaistenie kvality. Dodržiavaním týchto pravidiel sa vytvárajú podmienky vedúce k minimalizácií vzniku chýb, zvýšenie kvality a produktivity práce ku ktorým patria aj uvedené nové technológie.

Zapracovanie pravdepodobnostných metód do skúmaných modelov a analýza fyzikálneho modelu nám umožňuje modifikovať testovanie, skúšky skutočného modelu v okrajových podmienkach a následne vytvorenie, navrhnutie dostatočne kvalitného produktu, ktorý by splňal požiadavky z hľadiska funkčnosti, spoľahlivosti a životnosti.

Literatúra

1	Kusiak A.: Concurrent engineering. Iowa, USA 1992

2	Edward R. Champion, Jr.: Finite element analysis in manufacturing engineering. USA 1992

3	Ivančo V.: Analýza metódy konečných prvkov. In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Technológia virtuálnych prototypov„, Vyhne 1997

4	Smernice systému kvality ISO 9001

* Ing. Branislav DANKO

Katedra lesnej a mobilnej techniky Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU vo Zvolene

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen

E-mail: danko@vsld.tuzvo.sk