# Základné metódy hodnotenia kvality výrobkov

Methods classification quality of the product

## Milan Danko*

Summary

It is necessary to spread the quality management to all areas, which in any way influence the resulting quality of the product, including the operation. This system is lading into producing conditions of quality production in a whole sequence of pre - production activities utilizing effective scientific method mainly mathematical - statistics, testing and organizational methods.

Key words:	the product reliability, the system quality, the organizational methods, the reliability indicators

1. Úvod

Riadenie kvality  je nutné rozšíriť na všetky oblasti, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu ovplyvniť výslednú kvalitu výrobku, včítane prevádzky. Tento systém vedie k vytváraniu podmienok kvality výroby v celom slede predvýrobnej činnosti, s využívaním efektívnych vedeckých metód, najmä matematicko-štatistických, skúšobných a organizačných. Jedným z najvýznamnejších znakov kvality sú úžitkové vlastnosti výrobku. Významným znakom kvality je spoľahlivosť výrobkov.

Určenie požiadaviek na spoľahlivosť výrobku má dve štádiá. V prvom štádiu treba podľa druhu výrobku vybrať ukazovatele spoľahlivosti, teda určiť, ktoré spoľahlivostné vlastnosti výrobku sú rozhodujúce. V druhom  štádiu treba predpísať číselné hodnoty týchto ukazovateľov.

2. Metodika výberu ukazovateľov spoľahlivosti

Podľa metodiky sa vyberajú ukazovatele spoľahlivosti technických zariadení (výrobkov), ktoré sa v prevádzke nachádzajú len v dvoch stavoch - prevádzky schopnom a poruchovom. Kritériá prechodu z jedného stavu do druhého sú presne určené.

Ďalej sa určujú také ukazovatele spoľahlivosti, ktoré umožňujú všeobecný odhad efektívnosti fungovania výrobku. Ukazovatele vyjadrujú číselne jednotlivé vlastnosti spoľahlivosti (bezporuchovosť, opraviteľnosť, životnosť, skladovateľnosť) a vyjadrujú tiež mieru a charakter ich vplyvu na správnu funkciu výrobku.

Faktory ovplyvňujúce výber ukazovateľov spoľahlivosti:

-	faktory konštrukčného riešenia,

- faktory charakteru a režimu použitia výrobku,

- faktory dôsledkov poruchy.

Podľa faktorov konštrukčného riešenia sa výrobky delia na opraviteľné a  neopraviteľné.

Zo skupiny faktorov charakteru a režimu použitia výrobku  sa pri výbere ukazovateľov spoľahlivosti  uvažujú

Obr. 1  Vyjadrenie kvality výrobku pomocou znakov kvality

princípy ohraničenia dĺžky  prevádzky a

- časový režim používania výrobku.

Podľa princípu  ohraničenia dĺžky prevádzky sa opraviteľné výrobky delia na:

-	výrobky používané do prvej poruchy alebo do okamihu dosiahnutia  medzného stavu ,

-	výrobky, používané do okamihu dosiahnutia predpísaného medzného stavu ,

-	výrobky, ktoré pracujú v dvoch režimoch: v režime „čakania“ (pohotovosti), kedy sa výrobok používa do okamihu dosiahnutia  medzného stavu, v režime „prevádzka“, kedy sa výrobok používa do poruchy alebo do okamihu splnenia požadovaných funkcií. Do režimu „prevádzka“ je možné výrobok previesť v ľubovoľnom  časovom okamihu.

Podľa princípu ohraničenia dĺžky prevádzky sa neopraviteľné výrobky delia na :

-	výrobky používané do poruchy,

-	výrobky používané do poruchy alebo do okamihu dosiahnutia medzného stavu ,

-	výrobky používané do poruchy alebo do okamihu splnenia požadovaných funkcií v žiadanom rozsahu  a žiadanom čase .

Podľa faktorov časového režimu používania výrobku sa výrobky delia na:

-	výrobky používané v neprerušovanom režime,

-	výrobky používané cyklicky (cykly rovnakej dĺžky - cyklický regulárny režim),

-	výrobky používané v prerušovanom režime (cykly náhodnej dĺžky - cyklický neregulárny režim).

Podľa faktorov dôsledkov poruchy  sa tak neopraviteľné, ako aj opraviteľné výrobky delia  na podtriedy v závislosti od toho, aký faktor dominuje pri  hodnotení funkčných dôsledkov poruchy.

Tab. 1	Určenie kódu výrobku podľa  faktorov ovplyvňujúcich výber ukazovateľov spoľahlivosti

| Poloha číslice v kóde | Faktor klasifikácie | Stav faktora a odpovedajúca číslica v kóde |
| --- | --- | --- |
| prvá | opraviteľnosť | 1 - neopraviteľné 2 - opraviteľné |
| druhá | ohraničenie dĺžky prevádzky | 1 - do prvej poruchy 2 - do prvej poruchy alebo do medzného stavu 3 - do prvej poruchy alebo do okamihu splnenia požadovaných funkcií 4 - do medzného stavu 5 - do medzného stavu v režime „čakania“ alebo do poruchy alebo do okamihu splnenia požadovaných funkcií v režime „prevádzka“ |
| tretia | časový režim používania výrobku | 1 - neprerušovaný 2 - cyklický regulárny 3 - cyklický neregulárny |
| štvrtá | dominujúci faktor pri hodnotení dôsledkov poruchy | - fakt poruchy nezávisle od dĺžky prestoja - fakt či výrobok splní alebo nesplní požadované funkcie v žiadanom rozsahu - fakt vynúteného prestoja - fakt poruchy a vynútený prestoj - fakt či výrobok pri ľubovoľnom prevedení do režimu „prevádzka“ splní alebo nesplní požadované funkcie v žiadanom rozsahu |

Základné údaje pre výber ukazovateľov spoľahlivosti

Pre technické zariadenia sa predpisujú niektoré z nasledujúcich ukazovateľov spoľahlivosti:

p (tr) - pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky za dobu tr

psk (tr) - pravdepodobnosť bezporuchového skladovania za dobu tr

Tst - stredná doba do prvej poruchy (stredná doba medzi poruchami)

Tst  - podmienená stredná doba do prvej poruchy

Tsk - stredná doba bezporuchového  skladovania

Tsk - podmienení stredná doba bezporuchového skladovania

To - stredná doba obnovenia prevádzkyschopnosti

Tp - stredná doba profilaktickej prehliadky

T - technický život

Tsk - technický život pri skladovaní

Tsl - doba používania

 - stredná hodnota parametra porúch za technický  život

T - doba medzi poruchami (T - 1/)

Kp - súčiniteľ pohotovosti

Ktv - súčiniteľ technického využitia

Kop - súčiniteľ operačnej pohotovosti.

V tých prípadoch, kedy sa podľa tab. 2 predpisujú ukazovatele spoľahlivosti Kp, Ktv a Kop treba predpísať aj jednotlivé ukazovatele  spoľahlivosti: bezporuchovosť, opraviteľnosť a v prípade potreby, skladovateľnosť - T, P  ( tr), Tp, To, Tsk, ktoré určujú hodnoty odpovedajúcich súčiniteľov Kp, Ktv a Kop. Avšak pri porovnávaní  sa ako kritérium  používa ukazovateľ podľa tab. 2. Ako ukazovatele opraviteľnosti sa spolu s časovými ukazovateľmi môžu tiež používať ukazovatele prácnosti a materiálové náklady.

U výrobkov s konštantnou intenzitou  porúch sa udáva  hodnota intenzity porúch  a to tak pre dobu normálnej prevádzky, ako aj pre technický život (alebo dobu používania).

U výrobkov s nekonštantnou intenzitou porúch sa udáva buď pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky pre rad intervalov prevádzky, alebo pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky pre rad intervalov prevádzky a technický život (alebo dobu používania).

Ako charakteristiku spoľahlivosti výrobku s nekonštantnou intenzitou porúch je možné použiť tiež hodnotu  v rôznych etapách prevádzky (prípadne jej strednú alebo maximálnu alebo minimálnu hodnotu).

Tab. 2 Výber predpisovaných ukazovateľov spoľahlivosti

| por. číslo | kódy výrobku | ukazovatele spoľahlivosti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1111 2111 1121 2121 1131 2131 | Tst |
| 2 | 1211 2211 1221 2221 1231 2231 | Tst T (alebo T a Tsl) |
| 3 | 1222 2232 1232 2422 2222 2432 | P (tr) T (alebo T a Tsl) |
| 4 | 1312 2312 | P(tr) |
| 5 | 2411 2421 2431 |  (alebo T) |
| 6 | 2413 | Ktv, T (alebo T a Tsl) |
| 7 | 2423 2433 | Kp, T (alebo T a Tsl) |

Realizácia uvádzaných faktov:

- na základe požiadaviek zákazníka a podmienok prevádzky s prihliadnutím na dosiahnutý stav vedy a techniky sa urobí zoznam parametrov a ich prípustné hranice (tolerancie),

- s prihliadnutím na požiadavky  zákazníka  a ich technickú splniteľnosť urobí sa zoznam technických parametrov, ktoré určujú (podmieňujú) prevádzkyschopnosť výrobku,

- pre technické parametre, ktoré určujú  (podmieňujú), prevádzkyschopnosť, sa určia hranice, ktorých prekročenie znamená poruchu. Tieto tolerancie sa uvedú do dokumentácie výrobku ako kritériá poruchy.

- medzný stav výrobku sa určuje nemožnosťou jeho ďalšej prevádzky alebo neprípustným znížením efektívnosti.

3.  Kvantifikované  ukazovatele spoľahlivosti pre lesné stroje

Ukazovatele spoľahlivosti traktora:

Traktor je výrobok opraviteľný (2), používa sa do medzného stavu (4) v prerušovanom režime (2,3): Dominujúcim faktorom  pri hodnotení dôsledkov poruchy je fakt vynúteného prestoja (3). Bude preto mať kódy 2423, 2433.

Z tab. 2  vyplýva, že ukazovatele spoľahlivosti majú byť Kp a T a Tsl).

Technické zadanie predpokladá, že univerzálny podvozok bude mať nasledujúce spoľahlivostné vlastnosti:

90 % život	6000 Mh]

doba medzi poruchami	150 Mh]

súčiniteľ pohotovosti	0,98

súčiniteľ technického využitia	0,95

merná prácnosť technickej obsluhy	0,07 Nh/Mh]

merná prácnosť bežnej opravy	0,04 Nh/Mh]

Pri vypočítaní hodín ukazovateľov nadstavby sa predpisujú pre odvetvovací stroj nasledujúce spoľahlivostné vlastnosti:

90 % život	6000 Mh]

stredný život	8000 Mh]

súčiniteľ pohotovosti	0,91

súčiniteľ technického využitia	0, 79

merná prácnosť technickej obsluhy	0,33 Nh/Mh]

merná prácnosť bežnej opravy	0,32 Nh/Mh]

(motohodina Mh, normohodina Nh).

## Literatúra

1. Mrenica, M.:  Predpoklad korektívnej údržby. Les-drevo-životné prostredie 97. ES TU Zvolen, 1997, s. 23-26.

2. Zelený, J.: Možnosti kvantifikácie spoľahlivosti mechanickej sústavy výrobného systému pomocou štatistiky. Ing. Zborník vedeckých prác DF TU vo Zvolene. 1995/I, s. 249-264.

* Prof. Ing. Milan Danko, CSc.

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene

Študentská 26

960 53  Zvolen

Tel.: 00421-855-5310153; fax: 00421-855-5320015; e-mail: grecova@vsld.tuvzo.sk