Příspěvek k optimalizaci programů údržby

###### A Contribution to Maintenance Program Optimization

##### Rudolf HOLUB* - Zdeněk VINTR*

Summary

The article deals with a possible way of maintenance program optimization. The article’s authors devised a method, that allows preparing the rational maintenance program for technical systems with respect to operational, safety and cost requirements. The method is based on the principles of reliability centered maintenance and was developed for needs of the Army of the Czech republic.

Key words: reliability, maintainability, safety, maintenance program.

1. Úvod

V podmínkách volného trhu je přirozené, že zákazníci při nákupu výrobků hodnotí nejen jejich technickou vyspělost, kvalitu a pořizovací cenu, ale často také posuzují další náklady, které budou nuceni vynaložit v souvislosti s vlastnictvím daného výrobku. Výjimku zde samozřejmě netvoří ani tak specifický zákazník, jakým je armáda. Spíše naopak. V řadě případů totiž, s ohledem na charakter vojenské techniky, mohou být náklady spojené s pořízením této techniky téměř zanedbatelné ve srovnání s celkovými náklady na její provoz a údržbu. Proto se AČR při organizaci veřejných obchodních soutěží na dodávky vojenské techniky a materiálu snaží hodnotit i tuto stránku nabídek. Od 1.6. tohoto roku se dokonce tento přístup stal zákonnou povinností, protože do platnosti vstoupila novela Zákona o zadávání veřejných zakázek, která v § 6 vyžaduje, aby se při hodnocení ekonomické vhodnosti nabídek také přihlédlo k „provozním nákladů a požadavkům na údržbu“ [11].

S ohledem na výše uvedené skutečnosti vyvstal požadavek na vypracování postupů umožňujících potenciálním armádním dodavatelů navrhovat účinné programy údržby, které by u vojenské techniky zajistili splnění požadavků na spolehlivou a bezpečnou funkcí při minimálních nákladech. Na základě tohoto požadavku autoři článku vypracovali metodu, která může sloužit jako účinný nástroj tvorby racionálních programů údržby.

Presentovaná metoda vychází ze základních principů údržby zaměřené na bezporuchovost [3], [6], [9] a předpokládá, že při tvorbě efektivního programu údržby je třeba respektovat zejména kritéria účelnosti a hospodárnosti při zachování požadavků na spolehlivou a bezpečnou funkci systémů. Programy musí být sestavovány již v etapě vývoje a to s využitím známých analytických postupů 3, 5, 9. Zvažují se především důsledky možných poruch vznikajících v provozu a k tomu se určuje rozsah, frekvence a účelnost tomu odpovídajících a nutných preventivních i nápravných úkonů údržby.

2. Tvorba programů údržby

Programy údržby je nutné vytvořit pro každý nový výrobek. Základním cílem programu je udržovat požadovanou úroveň spolehlivosti výrobku a jeho bezpečnosti v provozu při dodržení principů účelnosti a hospodárnosti úkonů údržby. Za vypracování programu údržby odpovídá výrobce ve spolupráci se specialisty svých dodavatelů a s ohledem na požadavky zákazníka (armády) a v případech bezpečnosti i příslušných předpisů a zákonů. Tak vzniká počáteční program údržby, který později bývá modifikován provozními zkušenostmi nebo podmínkami ve vztahu k prostředí, které je specifické pro provozovatele. Děje se tak obvykle na základě shromážděných provozních zkušeností s počátečním programem. Teprve tak vznikne účinný a hospodárný program údržby.

Z uvedených důvodů je žádoucí charakterizovat některé podrobnosti tvorby programů údržby a to zejména:

- cíle účinného programu údržby;

- obsah účinného programu údržby;

- způsoby, kterým může být vytvořen účinný program údržby.

## 2.1 Cíle programu údržby

Cíle programu je možné charakterizovat takto:

- zajistit plné využití inherentní spolehlivosti a bezpečnosti výrobku v provozu navrženým systémem preventivních úkonů;

- navrátit výrobku plnou provozní funkčnost a bezpečnost navrženým systémem nápravných úkonů v případech, kdy tato funkčnost byla zhoršena nebo kdy zcela zanikla v důsledku provozní poruchy;

- získávat informace, nezbytné pro zvýšení úrovně konstrukčního návrhu prvků, jejichž inherentní spolehlivost se v provozu ukázala jako nevyhovující;

- dosáhnout těchto cílů při minimálních celkových nákladech, včetně nákladů na preventivní údržbu a opravy provozních poruch.

# Žádný program údržby nemůže napravit nedostatky v úrovni inherentní spolehlivosti a bezpečnosti výrobku. Program údržby může pouze předcházet zhoršení těchto inherentních vlastností. Jestliže jsou základní úrovně shledány nedostačující, potom je nutné provést změny a zlepšení v konstrukčním návrhu nebo technologii.

## 2.2 Obsah programu údržby

Obsah programu údržby by se měl skládat ze dvou skupin úkonů. První skupinu tvoří úkony, které musí být provedeny v předem stanovených intervalech. Cílem těchto úkonů je předejít zhoršení inherentní spolehlivosti a bezpečnosti výrobku. Sem patří úkony typu:

- mazání a servis;

- provozní a vizuální kontrola vybraných prvků a uzlů;

- inspekce, tj. kontrola funkčnosti vybraných prvků a uzlů;

- úkony spojené s obnovou funkčnosti porušených prvků a uzlů;

- návrh a realizace vyřazení určitých prvků a uzlů z provozu.

Druhou skupinu tvoří neplánované úkony, které vyplývají z:

- plánovaných úkonů, prováděných ve specifikovaných intervalech;

- zpráv o nesprávném fungování pozorovaných prvků, podaných obvykle obsluhou výrobku;

- objektivních rozborů a analýz shromážděných informací;

- výsledků diagnostických měření.

Cílem těchto neplánovaných úkonů je navrátit výrobek do přijatelného funkčního stavu.

## 2.3 Metoda tvorby programu údržby

Program plánované údržby musí být vytvořen podle přesné a logicky zdůvodněné metodiky. Neplánovaná údržba vyplyne z nálezů plánovaných úkonů, normálního provozu nebo rozboru provozních údajů. Program údržby musí být vytvořen použitím řízené logiky a musí vyústit v  úkolově orientovaný program. Postup a logika analýzy vedoucí k vytvoření programu údržby je zaměřen na logické posouzení důsledků možných provozních poruch. Při práci na programech údržby se využívá principů prediktivní analýzy 7, 9, 10.

Způsob tvorby programů údržby pro složité výrobky/systémy využívá progresivní logický postup. Tato logika je základem vyhodnocovací techniky, použité u každého definovaného prvku systému. Členění systému je voleno účelově v hierarchii: SYSTÉM  PODSYSTÉM  MODUL  KOMPONENTA  SOUČÁST  PRVEK a to v souladu s dostupnými technickými údaji. Účelnost údržbových úkonů je založena na rozboru a posouzení závažnosti kauzálního vztahu: FUNKČNÍ PORUCHA  JEJÍ PŘÍČINA  JEJÍ DůSLEDK.

Před tím, než je možné přistoupit k tvorbě programu udržovatelnosti musí být systém/výrobek  rozdělen na prvky nižší úrovně složitosti s důrazem na vymezení tzv. prvků MSI (Maintenance Significant Items). Jsou to „Prvky významné z hlediska údržby“ 8. Toto členění je založeno na posouzení očekávaného způsobu poruchy prvku a na předpokládaném důsledku poruchy na funkci výrobku. Důsledky poruch jsou zvláštním způsobem kategorizovány a slouží ke stanovení frekvence a rozsahu úkonů údržby. Členění výrobku a návrh úkonů údržby provede výrobce s návrhem nového výrobku ve spolupráci se specialisty subdodavatelů a uživatele. Při posuzování důsledků poruchy se přihlíží k tomu, zda by porucha mohla:

- mít významný dopad na plnění funkcí v provozním použití;

- ovlivnit bezpečnost při plnění funkcí po vzniku poruchy;

- být v provozu nezjistitelná nebo obtížně zjistitelná obsluhou;

- mít významný ekonomický dopad.

Kategorizovat poruchy lze podle různých účelově volených kritérií. Zde bylo přijato hledisko, které bere v úvahu zejména důsledky poruch a jejich vliv na rozsah, způsob a naléhavost provedení úkonu údržby u výrobku po vzniku provozní poruchy.  Kategorizace poruch zde vychází z posouzení důsledků poruchy na funkčnost a bezpečnost provozu a hospodárnost prováděné údržby. K tomuto účelu byla navržena následující kategorizace důsledků poruch. Při kategorizaci se posuzuje zda důsledek poruchy má:

- zřejmý vliv na bezpečnost provozu;

- zřejmý vliv na provoz (plnění požadovaných funkcí);

- zřejmý vliv na hospodárnost provozu;

- skrytý vliv na bezpečnost provozu;

- skrytý vliv na funkce, nesouvisející s bezpečností provozu.

4. Logický postup při tvorbě programu údržby.

Možný postup při tvorbě programu údržby, který je vybudován na jistém formalizovaném a logickém postupu je demonstrován na Obr.1. Rozhoduje se ve dvou úrovních.

Obr.1 Logický rozhodovací diagram pro tvorbu programů údržby.

V první úrovni se odpovídá na otázky označené 1, 2, 3  a 4. Pomocí těchto otázek se roztřídí jednotlivé funkční poruchy do pěti základních skupin označených 5, 6, 7, 8 a 9. Tímto rozdělením funkčních poruch je současně vymezeno i specifické zaměření   úkolů, které musí být realizovány v rámci programu údržby:

- u poruch s vlivem na bezpečnost provozu musí být realizovány úkoly vedoucí k zajištění požadované úrovně bezpečnosti v provozu;

- u poruch s vlivem na provozuschopnost je žádoucí realizovat úkoly omezující riziko ztráty provozuschopnosti na přijatelnou úroveň;

- u poruch s vlivem na hospodárnost je žádoucí realizovat úkoly které sníží náklady na údržbu;

- u poruch se skrytým vlivem na bezpečnost je nezbytné realizovat úkoly, které mohou zabránit nastoupení kombinovaných poruch;

- u poruch skrytých poruch nesouvisejících s bezpečností je žádoucí realizovat úkoly, které mohou omezit ekonomické důsledky poruchy a zabránit vzniku kombinovaných poruch.

#### Ve druhé úrovni se u každé výše uvedené kategorie poruch odpovídá na další soubor logicky strukturovaných otázek. Pomocí těchto otázek se vymezuje charakter úkolů, které je třeba ve vztahu ke každé funkční poruše v rámci programu údržby realizovat.   Na Obr. 2 je znázorněna posloupnost a věcný obsah otázek, na něž je třeba odpovědět v případě poruch s vlivem na bezpečnost. Obdobným způsobem jsou strukturovány otázky i u zbývajících kategorií poruch.

Ve druhé úrovni rozhodování se tedy specifikují konkrétní úkoly programu údržby, které mají zajistit splnění stanovených požadavků. Jde o tyto typy úkolů:

- mazání a servis;

- inspekce a funkční kontrola;

- obnova;

- vyřazení;

- jiný údržbářský úkon.

Ze schématu na Obr. 2 je zřejmé, že v případě poruch s vlivem na bezpečnost je nutné odpovědět na všechny zde uvedené otázky (diagram neumožňuje jiným způsobem ukončit algoritmus). To je dáno zvláštním charakterem těchto poruch a se stejným řešením se můžeme setkat i u poruch se skrytým vlivem na bezpečnost. 
U ostatních kategorií poruch může být algoritmus ukončen i po zodpovězení jen části otázek a to v závislosti na charakteru konkrétní poruchy.

Závěrečný úkol algoritmu týkající se konstrukčních změn (rekonstrukce) není úkol, který by bylo nezbytné vždy realizovat, ale možnost konstrukčních změn vedoucích ke zlepšení udržovatelnosti   výrobku by měla být vždy zvážena.

Jestliže jsou výše popsaným způsobem určeny jednotlivé úkoly programu údržby, je dále nutné tyto úkony rozdělit na ty, které se budou provádět periodicky na základě stanoveného časového plánu a na ty, které se budou provádět na základě vzniklé potřeby. Dalším krokem je stanovení frekvence se kterou se plánované údržbářské úkony budou provádět. Zde je nezbytná úzká spolupráce mezi výrobcem a uživatelem (armádou), tak aby navržený program údržby pro konkrétní výrobek zapadal do celkové koncepce a strategie údržby uživatele. Základním východiskem zde mohou být zejména následující zdroje informací:

- Dřívější poznatky z podobných systémů, které ukazují že úkony plánované údržby jsou ověřené a mohou být vyhovující i pro výrobek nově navrhovaný. Údržbové programy příbuzných výrobků mohou po kritické analýze poskytnout vyhovující důkaz o účelnosti, účinnosti a hospodárnosti úkonů údržby.

- Údaje ze zkoušek všeho druhu, prováděných u výrobce mohou též poskytnout cenné informace o účinnosti, užitečnosti a efektivnosti navržených programů údržby nového výrobku a jeho komponent.

- Jestliže neexistují žádné dřívější ověřené poznatky o poruchovosti jiných systémů, nebo jestli si předchozí a nové systémy nejsou dost podobné, pak může být interval údržbového úkonu zpočátku stanoven pouze odhadem (expertní metodou) pracovní skupinou.  Využívá se zkušeností specialistů výrobce, uživatele a postupuje se ve shodě se znalostmi o spolehlivosti, provozu, provozních podmínek apod.

- Pokud existují ověřené údaje o intenzitách poruch jednotlivých komponent systému (databanka spolehlivostních údajů) je možné použít ke stanovení intervalů údržby výpočtů v souladu s teorií obnovy a zákonitostmi spolehlivosti složitých systémů.

Praktický řešení problémů spojených se stanovením frekvence jednotlivých údržbových úkonů však již přesahuje rámec tohoto článku a nebude zde presentováno.

Literatura

1	Holub, R. a Vintr, Z.: Analýzy spolehlivosti soustav letounu L 610 G. [Výzkumné zprávy]. Brno: Vojenská akademie 1994 – 1998.

2	Holub, R. a Vintr, Z.: Zabezpečování spolehlivosti vojenské techniky podle standardů NATO. Brno: Vojenská akademie 2000.

3	Smith, A.M.: Reliability-Centered Maintenance. New York: McGraw Hill 1993.

4	ČSN IEC 706-1, Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 1: Úvod, požadavky a program  udržovatelnosti.

5	ČSN IEC 706-2, Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 2: Studie k udržovatelnosti v etapě návrhu.

6	ČSN IEC 60300-3-11, Management spolehlivosti. Část 3-11: Návod na použití – Údržba zaměřená na bezporuchovost.

7	ČSN IEC 812, Metody analýzy spolehlivosti systémů. Postup analýzy způsobů a důsledků poruch FMEA.

8	MSG-3, Maintenance  Program Development Document. Washington: ATA 1993.

9	MIL-HDBK-470A, Designing and Developing Maintainable Products and Systems. STD-471A Maintainability Verification / Demonstration / Evaluation.

10	MIL-HDBK-472, Maintainability Prediction.

11	Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 a zákona č. 28/2000 sb.

Tato práce vznikla při realizaci projektu obranného výzkumu č. MO83171199108

*	Prof. Ing. Rudolf  HOLUB, CSc , Doc. Ing. Zdeněk  VINTR, CSc.
Vojenská akademie, Fakulta VT-DV, K-201

Kounicova 65

612 00 Brno 
Rudolf  HOLUB	tel.: +420 5 4118 3385;	fax.: +420 5 4118 3420;	e-mail: k201hol@vps.vabo.cz.

Zdeněk  VINTR	tel.: +420 5 4118 3474;	fax.: +420 5 4118 3420;	e-mail: vintr@cs.vabo.cz.