# ZMENA VNÚTORNEJ ENERGIE TERMODYNAMICKEJ  SÚSTAVY

THE CHANGE OF INTERNAL ENERGY OF THERMODYNAMIC SYSTÉM

## Michal Horka* – Július Balog*

# Summary

The change of internal energy of  thermodynamic system of four-stroke diesel engine at the end of compression stroke is influenced by several factors. The most important factor of decreasing of the internal energy system is wear of function pair of piston group forming the combustion chamber. In contribution there are presented the solution and results of experiment of influence internal energy system of not overflowed diesel engine.

Key words:	combustion engine, compression pressure, wear, thermodynamic cycle, heat traufer

#### Úvod

### Pre pracovný obeh štvortaktného nepreplňovaného naftového motora je charakteristické,  v nasávacom trakte nasáva vzduch bez obmedzenia (nemá škrtiacu klapku). Objemová účinnosť nasávaného vzduchu je potom limitovaná stavom atmosféry (tlak, teplota vzduchu) a odpormi pri nasávaní, pričom najväčší odpor pri nasávaní spôsobuje zle udržovaný čistič vzduchu. Za predpokladu, že tieto negatívne faktory nepôsobia, nadobudne vzduch v druhom takte pracovného obehu určitú vnútornú energiu.

Vnútornú energiu vzduchu ktorú nadobudne v rýchlom termodynamickom deji pracovného obehu štvortaktného naftového motora charakterizujeme ako súčet energií prijatých odovzávaním tepla okolitými telesami a práce vykonanej okolitými silami (U = W + Q). Pri adiabatickej kompresii, ktorá sa uskutočňuje vo veľmi krátkom čase uvažujeme, že neprebieha tepelná výmena medzi plynom a okolím. Vnútorná energia plynu (vzduchu sa získava pôsobením vonkajších síl na piest

Táto vnútorná energia vzduchu sa však v čase prevádzky významne mení.

Zmeny vnútornej energie sústavy zapríčiňuje opotrebenie funkčných dvojíc piestovej skupiny. Opotrebenie je jav nevratný,  zhoršujú sa ekonomické a ekologické parametre motora. Zlepšenie stavu je možné dosiahnúť nízkotlakovým preplňovaním, čím sa zabezpečí rovnaká vnútorná energia sústavy ako u nových motorov. Čiastočne sa zlepšia ekonomické ukazovatele, viac sa zlepšia ekologické parametre, čo je významné najmä pre čiastočne opotrebené motory, ktoré majú obyčajne problémy  s dymivosťou pri technickej kontrole.

5

4

3

2

1

6

7

8

9

13

12

11

10

Obr.1 	Schéma plniacej a meracej sústavy.

1 - výfukové potrubie, 2 - blok motora, 3 - sacie potrubie, 4 - PC sústava, 5 - meracia jednotka, 6 - sanie, 7 - trojcestný ventil, 8 - tlakomer, 9 - snímač, 10 - výtlačné potrubie, 11 - tlakomer, 12 - vzduchojem, 13 - plniace potrubie.

Materiál a metóda

Experiment bol zameraný na riešenie problému zvýšenia vnútornej energie termodynamickej sústavy, opotrebeného naftového motora Z-8401 na úroveň nového tesného motora. Rozhodli sme sa to riešiť nízkotlakovým preplňovaním z osobitného zásobníka vzduchu. Charakteristický znak zásobníka je, že má až 220 násobne väčší objem ako je obsah meraného valca motora Z-8401. Takéto riešenie zabezpečuje pokojné plnenie valca pri nepatrnej zmene tlaku vo vzduchojeme. Konštrukčné riešenie, schéma zapojenia vzduchojemu a meracej súpravy pre meranie tlaku na konci kompresného zdvihu je vidieť na obr. 1.

Úprava motora pre meranie spočíva v posunutí sacieho a výfukového potrubia o jeden valec dopredu. Tým sa zýska spojenie  štvrtého valca so vzduchojemom  a pomocou trojcestného ventilu môže meraný valec nasávať z atmosféry, alebo po prepnutí je plnený zo vzduchojemu. Výfuková strana sa tiež prepojí potrubím so vzduchojemom.

Po spustení motora pracuje motor s tromi valcami a štvrtý slúži najskôr ako akompresor na plnenie vzduchojemu na požadovaný tlak ( od 10 – 100 kPa) a potom sa na ňom uskutočňuje meranie tlaku na konci kompresného zdvihu za chodu motora dynamickou metódou pomocou piezoelektrického snímača a vyhodnocovacej jednotky KISTLER 2507 A .

Prvý plniaci tlak 10 kPa , alebo iný ľubovoľný až do 100 kPa dosiahneme tak, že trojcestný ventil prepneme  tak, aby palec nasával z atmosféry  a cez výfukovú stranu vytlačil vzduch do vzduchojemu. Teraz pracuje štvrtý valec ako kompresor. Po dosiahnutí tlaku 10 kPa prepneme trojcestný ventil do polohy, aby sa prerušilo nasávanie z  tmosféry. Súčasne prepnutím nastane plnenie valca tlakom 10 kPa.  Meracia jednotka Kistler teraz zaznamenáva tlak na konci kompresného zdvihu pri plniacom tlaku 10 kPa. Pri ďalšom výfukovom zdvihu sa vzduch vytlačí znovu do vzduchojemu, takže tlak vo vzduchojeme je počas merania takmer rovnaký. Znižuje sa iba o straty pri kompresnom zdvihu. Meracia a vyhodnocovacia jednotka pracuje s programom. Po zmeraní viacerých po sebe idúcich kompresných zdvihoch výsledky štatysticky spracuje a zobrazí strednú hodnotu tlaku na konci kompresného zdvihu a frekvenciu otáčania motora. Počet hodnotených kompresných zdvihov je voliteľný (2, 4, 8, l6, 32 … až 128).  Pri voľbe menšieho počtu kompresných zdvihov je tlak vo vzduchojeme  takmer rovnaký. Meranie sa uskutočňuje pri takmer rovnakom plniacom tlaku. Meranie pri ľubovoľnom plniacom tlaku  až do hodnoty 100 kPa sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.

Výsledky a diskusia

Meranie zmeny stavovej veličiny tlak na konci kompresného zdvihu uskutočnené na naftovom štvortaktnom motore Z-8401 sú uvedené v tabuľkách 1 a 2.

V tabuľke 1 sú uvedené hodnoty tlakov namerané na konci kompresného zdvihu nového motora Z-8401 pri otáčkach 800/min a plniacom tlaku  „0“

Tab. 1	Namerané hodnoty tlaku vzduchu na konci kompresného zdvihu nového motora

| Číslo merania | Voľba otáčok n/mim | Namerané otáčky n/min | Plniaci tlak Pp, KPa | Tlak vzduchu na konci kompresného zdvihu P2, MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 815 | 0 | 3,97 |

V tabuľke 2 sú uvedené namerané hodnoty tlakov na konci komprsného zdvihu motora Z 840l so zníženou tesnosťou o 28 % a plniacom tlaku od 0 do 100 kPa v kroku po 10 kPa.

Tabuľka 2	Namerané hodnoty tlaku vzduchu na konci kompresného zdvihu opotrebeného motora

| Číslo merania | Voľba otáčok n/mim | Namerané otáčky n/min | Plniaci tlak Pp, KPa | Tlak vzduchu na konci kompresného zdvihu P2, MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 808 | 0 | 2,92 |
| 2 | 800 | 799 | 10 | 3,52 |
| 3 | 800 | 803 | 20 | 3,94 |
| 4 | 800 | 798 | 30 | 4,20 |
| 5 | 800 | 796 | 40 | 4,58 |
| 6 | 800 | 799 | 50 | 4,92 |
| 7 | 800 | 795 | 60 | 5,30 |
| 8 | 800 | 806 | 70 | 5,66 |
| 9 | 800 | 807 | 80 | 6,04 |
| 10 | 800 | 811 | 90 | 6,44 |
| 11 | 800 | 805 | 100 | 6,82 |

Z uvedených výsledkov je vidieť, že tlak na konci kompresného zdvihu pri otáčkach motora 800/min a plniacom tlaku 0 nového motora dosahuje hodnotu 3,97 Mpa. Tento	istý tlak na konci kompresného zdvihu pri tých istých otáčkach motora 800/min môže dosiahnúť aj motor so zníženou tesnosťou o 28 % už pri pomerne nízkom plniacom tlaku 20 – 30 kPa.

Záver

Postupne sa zhoršujúca tesnosť pracovného priestoru štvordobých naftových motorov  vplyvom opotrebenia znižuje hladinu vnútornej energie vzduchu na konci kompresného zdvihu, čo sa prejavuje zhoršenými prevádzkovými, ekonomickými a ekologickými parametrami motora.  Na základe dosiahnutých výsledkov v experimente je potrebné venovať ešte väčšiu pozornosť dopravnej charakteristike vzduchu ako venujeme dopravnej charakteristike paliva. Zo strany výrobcov to bude vyžadovať nový prístup pri riešení dopravnej charakteristiky vzduchu naftového motora v celom rozsahu pracovných otáčok vrátane spúšťacích s cieľom dosiahnúť požadovanú hľadinu vnútornej energie vzduchu na konci kompresného zdvihu aj u čiastočne  opotrebených motorov.

Literatúra

1	BEROUN, S.: Objemová změna ve válci  pístového spalovacího motoru. Zborník XXVI. Konferencia katedier a pracovísk spaľovacích motorov, VŠP Nitra, l995

2	HORKA, M. : Tlak „p“ na konci kompresného zdvihu naftových motorov. Zborník XXVII. Konferencia katedier a pracovísk spaľovacích motorov VUT Brno, l996

* Doc. Ing. Michal Horka, CSc., Doc Ing. Július Balog, CSc.

Katedra spoľahlivosti strojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

949 76 Nitra

Kalvária 3

Tel.: 421 (O)87 7722187; e-mail: Julius.Balog@uniag .sk