### Diagnostika provozních parametrů spalovacích motorů

### Diagnostics of operational parmeters of combustion engineS

Boleslav Kadleček* - Ladislav Pejša* - Nguyen Van Nhac*

### Summary

The paper describes equipment development and method of compression pressure measuring of internal combustion engine single cylinders using rollers. Measuring method is based on evaluation of starting current course. Experiment results has been compared with dynamic engine power measurement. The method objective is utilization of both the diagnostic power and compression pressure parameters for an engine technical condition determination.

Key words:	combustion engine, technical diagnostics, power, compression pressure

1. Úvod

Významným doplňujícím ukazatelem technického stavu vozidlového spalovacího motoru jsou kompresní tlaky, které spolu s jeho výkonem tvoří hlavní soubor parametrů charakterizujících stav celého motoru a především jeho mechanických a elektrických vlastností ovlivňujících hlavně ekonomiku a ekologické důsledky provozu motoru a vozidla. Vyjdeme-li z poznatku, že výkon celého motoru a případně i parciální výkon jednotlivých válců, lze poměrně snadno a pro diagnostiku s poměrně vysokou přesností měřit známými dynamickými a kvazistatickými metodami, jeví se velmi účelné doplnit stávající přístroje pro elektronické měření výkonu též elektronickým měřením kompresních tlaků.

Z hlediska provozních požadavků na vozidlové spalovací motory je účelné odhalovat jejich případné významnější poruchy již v počátečním stadiu a vyvozovat z toho závěry pro údržbu a provozní nasazení vozidel. Proto se jeví níže popsaná elektronická měření jak kompresních tlaků tak i výkonu motoru jako vhodná diagnostická pomůcka, účelně využitelná v široké praxi v rámci běžných systémů péče o vozidlo. Tato měření jsou rychlá, spolehlivá a z praktického hlediska snadno aplikovatelná. Již z principu těchto metod vyplývá, že je výrazně potlačena náhodná složka chyby měření, což se prakticky projevuje v dobré opakovatelnosti výsledků, přičemž systematická chyba může být někdy i výrazně větší, aniž by to při relativním posouzení výsledků bylo na závadu. Při této dobré opakovatelnosti měření, lze s narůstající dobou provozu sledovat trend změny měřeného parametru z výchozího normálního stavu a s přesností náhodné chyby charakterizovat například procentickou odchylku od normálu a vyvozovat z toho racionální závěry o potřebě opravy.

Snížený výkon má vždy svoji příčinu a problémem zpravidla bývá její určení, zvláště je-li příčina například pouze v jednom válci, což je z hlediska tohoto válce velice významné a může to vést až k havárii motoru, avšak z hlediska celého motoru se to projevuje často zanedbatelně. Zkušenosti z praxe ukazují, že i při poměrně malém snížení měřeného točivého momentu a výkonu o méně než 10% a zejména při nepříznivé změně jeho trendu v závislosti na narůstající době provozu vozidla, se jeví velice výhodné aplikovat následně ihned elektronické měření kompresních tlaků jednotlivých válců motoru. Z tohoto důvodu byl také níže zmíněný přístroj o tuto možnost doplněn a ověřen.

Přístroj má na čelním panelu umístěnu membránovou ovládací klávesnici a LCD displej, který zobrazuje jednak ovládací a měřící nabídky, a dále pak naměřené výsledky.

Výstup měření je v podobě rychlostní charakteristiky, tj. závislosti výkonu a točivého momentu na frekvenci otáček motoru, nebo v podobě tabulek naměřených hodnot, případně grafického a číselného měření frekvence otáček.

Na spodním panelu jsou umístěny konektory pro připojení snímací sondy (MINI DIN 5 pin), tiskárny případně osobního počítače (CANON 25 ) a napájecí konektor 12V DC. V základním příslušenství je interní sonda, která snímá signály z primárního okruhu zapalování (lze aplikovat u většiny zážehových motorů) a kabely pro připojení. Dále lze k přístroji připojit libovolnou externí sondu např. vibrační, optickou, induktivní, piezoelektrickou apod. (pro snímání na vznětových spalovacích motorech).

Princip měření vychází z matematického modelu popisujícího pracovní proces pístového spalovacího motoru a analyzujícího vliv těsností spalovacího prostoru jednotlivých válců na kolísání frekvence otáček při protáčení motoru spouštěčem bez dodávky paliva u motorů vznětových a nebo bez zapálení směsi u motorů zážehových. Tato změna frekvence otáček spouštěče se projevuje změnou jeho odebíraného proudu. V nejjednodušším případě může být měření realizováno pouze pomocí grafického zobrazení průběhu startovacího proudu bez kvalitativního vyhodnocení, běžně však jsou využívány různé algoritmy umožňující kvantitativní posouzení těsnosti spalovacích prostorů jednotlivých válců, přičemž válec s největší těsností je bývá označen 100%. Vzhledem k požadavku na vyšší přesnost a opakovatelnost výsledků autoři vyvinuli a rozpracovali novou metodu kvantitativního hodnocení měřené těsnosti válců na principu sumy kompresní a expanzní práce jednotlivých kompresních a expanzních zdvihů motoru. Suma této kompresní a expanzní práce je v relaci s maximálními kompresními tlaky ve válcích a praktické důsledky netěsností válců vystihuje zřejmě lépe.

3. Příklady aplikace

Na obr 1 je znázorněn měřený průběh točivého momentu a výkonu v závislosti na frekvenci otáček u automobilového motoru Škoda Felicia s jednobodovým vstřikem paliva. Motor byl v tomto případě v normálním technickém stavu bez jakýchkoliv úprav.

Na obr.2 je znázorněn již pouze průběh měřeného točivého momentu téhož uvedeného motoru, u něhož však byl nastavenou zápornou vůlí ventilů u prvního válce snížen maximální kompresní tlak na 75% původní hodnoty. Silná čára představuje původní točivý moment a slabá jeho sníženou hodnotu z uvedené příčiny, jak se to projevuje u motoru jako celku.

Z průběhu je zřejmé, že tato netěsnost spalovacího prostoru jednoho válce se na výkonových parametrech projeví zejména v nízkých otáčkách a řádově v několika procentech.

Obr.1	Měřený točivý moment a výkon v závislosti na frekvenci otáček motoru 
Škoda 136B

Obr.2	Porovnání průběhu točivého momentu motoru Škoda 136B; v normálním stavu (silná čára) a se sníženou kompresí (slabá čára)

Obr.3Průběh napětí, úměrný startovacímu proudu

Na obr.3 je v pořadí zapalování znázorněn měřený průběh napětí, úměrný startovacímu proudu uvedeného motoru. Snížený proud u prvého válce je úměrný jeho snížené kompresi a je znázorněn v bodě Ti=202 na časové ose. Změna startovacího proudu je ve funkční závislosti nejen na maximu kompresního tlaku daného válce, ale též na okamžité frekvenci otáček a momentu setrvačnosti rotujících částí motoru, přičemž se mírně projevuje rušivě například charakteristika spouštěče, napětí na akumulátoru a teplota motoru.

Mírně odlišné hodnoty proudu ve 2., 3. a 4. válci na obr.3 nejsou způsobeny odlišnými kompresními tlaky, ale jsou dány nelinearitou vztahu mezi kompresí válců a proudem spouštěče. Výpočet je poněkud komplikovaný a v dalším jsou tudíž s ohledem na omezený rozsah příspěvku a pro názornost uvedeny pouze jeho grafické výstupy v podobě relativních kompresních tlaků jednotlivých válců ve vztahu k válci s maximální kompresí 100.

Obr.4.Relativní kompresní tlaky jednotlivých válců

Na Obr.4. jsou znázorněny relativní kompresní tlaky jednotlivých válců a to v pořadí zapalování, stanovené z průběhu startovacího proudu motoru se sníženým kompresním tlakem v prvém válci na 75% původní hodnoty, pro výše popsané podmínky. Komprese K je zde u prvého válce charakterizována číslem 78,8 a rovněž u ostatních válců jsou určité odchylky dané přesností měření a výpočtu.

4. Diskuse a závěr

Diagnostické měření výkonu motoru, ať již akcelerační nebo kvazistatické, může nesporně pro účely diagnostiky velice dobře a hlavně rychle, levně a spolehlivě nahradit klasické měření výkonu dynamometrem. Jakmile se však měření výkonu v diagnostické praxi používá, vyvstává další problém, jak naměřené výsledky bezprostředně vhodně využít. Jinými slovy řečeno, neznáme-li změnu, zpravidla snížení výkonu, provozujeme motor s klidným svědomím dále, postupně narůstající poruchu neidentifikujeme a při jejím pozdějším havarijním projevu ji považujeme za náhodný neovlivnitelný jev. Pokud však snížení výkonu, zejména jeho trend v závislosti na době provozu, naměříme, je třeba odhalit příčinu a provést racionální nápravné opatření, jinak by tato diagnostika neměla praktický význam.

Jednou z možností jak odhalit příčinu sníženého výkonu je krátkodobý provoz motoru s postupně odpojovaným zapalováním nebo dodávkou paliva do jednotlivých válců. Ne vždy lze tento postup jednoduše uskutečnit, přičemž při odhalení určitého válce jako příčiny vyvstává další otázka, zda je výkon snížen v důsledku nižší dodávky paliva, což je v provozu celkem neškodné, a nebo je snížen v důsledku snížené komprese, což může vést např. v případě podpáleného ventilu k havarijní poruše motoru.

Pokud jsou výsledky výpočtu v uvedené relativní podobě, kompenzuje se podstatná část rušivých vlivů na přesnost výpočtu, např. vliv napětí akumulátorové baterie a teplota motoru. Kompenzovat výpočtem je třeba zejména charakteristiku spouštěče. Uvedené měření relativních kompresních tlaků se jeví jako účelný doplněk akceleračního diagnostického měření výkonu spalovacích motorů. Stávající akcelerační měřiče výkonu založené na digitálním principu měření, lze určitou úpravou softwaru o tento doplněk rozšířit a zavést do praxe.

Literatura

1	KADLEČEK, B.- OTTO, K.- PEJŠA, L.:Technický stav vozidlových a traktorových vznětových motorů a jejich spotřeba paliva In: sborník semináře Perspektivy zemědělské techniky při vstupu do EU, TECHAGRO 98 BRNO duben 1998 Technická fakulta ČZU v Praze 33-39 s. ISBN 80-213-0398-0

2	KADLEČEK, B.: Využití quazistatické metody měření vozidlových motorů. In: Sborník příspěvků, 3. Mezinárodní symposium „Quality and Reliability of Machines“, SPU Nitra 1998, s.188-193, ISBN 80-7137-487-3

3	PEJŠA, L.- OTTO, K.- KADLEČEK, B.: Diagnostika ekonomiky a ekologie provozu motorových vozidel. In: Sborník, kolokvium „Diagnostika a aktivní řízení ’98“, VUT Brno, listopad 1998 , 6str, ISBN 80-85918-46-3

4	PEJŠA, L. - KADLEČEK, B. - OTTO, K.: Měření ekonomických a ekologických parametrů provozu vozidlových spalovacích motorů. In: Sborník příspěvků semináře „Spolehlivost a diagnostika v dopravní technice 98, prosinec 1998, str. 41-43, vydal: Univerzita Pardubice 1998, ISBN 80-7194-163-8

5	OTTO, K.-PEJŠA, L.- KADLEČEK, B.: Research in Technical measures applicable to vehicle engine maintenance which would economically motivate ecological running of traffic in the Czech republic. [Oponovaná presentace výsledků grantu COST 319.10, Brusel], TF, ČZU, Praha, 1997, 40 str.

6	OTTO, K.-PEJŠA, L.- KADLEČEK, B.:Quasi-static method of engine loading and its application in fuel consumption and emission measuring (Zpráva COST 319 ) leden 1998 ČZU Praha TF , ITSZ. 24 str

7	OTTO, K.-PEJŠA, L.- KADLEČEK, B.: Praktické uplatnění kvazistatické metody měření ekonomických a ekologických parametrů spalovacích motorů s cílem snížení spotřeby paliva a škodlivin emisí. ( Závěrečná zpráva projektu MŠMT ČR „ PRESENTACE“ ) , leden 1999 ČZU Praha TF , ITSZ. 19 str.

* Ing. Boleslav Kadleček, Csc., Prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., Ing. Nguyen Van Nhac, Csc.

Česká zemědělská univerzita, technická fakulta, katedra jakosti a spolehlivosti strojů

165 21 Praha 6 – Suchdol

E-mail: Kadlecek@tf.czu.cz, Pejsa@tf.czu.cz