Prešetrenie vplyvu zmeny parametrov vŕtania na obrobenú plochu

Verification of drilling parameters changes on machined surface

Vladimír KROČKO* - Jozef TOMÁŠ*

Summary

Change of any machining parameter automatically influenced quality of machining and machined surface too. This paper deal with verification of temperature and cutting force changes by machining with changes of tool advance. In results are presented roughness values of drilled surface.

Key words: drilling, temperature, cutting force, roughness, advance of tool.

Úvod

Súčasné trendy a celosvetová politická a hospodárska situácia si vynútili zaoberať sa ekologizáciou všetkých odvetví národného hospodárstva. Tak aj proces spracovávania strojárskych  výrobkov  je  ovplyvňovaný  týmto  trendom  podľa  predpisov  noriem  ISO 14 000. Na základe týchto noriem sú postavené aj novodobé výskumné projekty skvalitnenia obrábacích procesov.

Celosvetová konkurencia vytvára rastúci tlak na strojárske podniky, aby výrobky boli produkované s minimálnymi cenami, teda aj s minimálnymi výrobnými nákladmi. To ale znamená, že pri výrobe by mali byť používané dané výrobné prostriedky s optimálnymi pracovnými podmienkami. Pritom pracovnými podmienkami rozumieme všetky faktory určujúce daný obrábací proces. Ide napr. o materiál a geometriu nástroja, kvalitu ostrenia, stav rezného klina (reznej hrany) pri výmene nástroja, rezné podmienky, čas obrábania reznou hranou, rezné prostredie a pod.

V oblasti priemyselných činností od likvidácie následkov ekologicky nevyhovujúcej činnosti prechádzame stále viac k  preventívnym riešeniam označovaným metódy čistej produkcie (clean production, clean technology). Je to smer, ktorý predstavuje doteraz najefektívnejší spôsob znižovania dopadu priemyselnej výroby na životné prostredie. Priemyselné podniky u nás sa budú musieť podriadiť tomuto trendu z hľadiska úsporných opatrení, sprísňujúcich sa legislatívnych úprav a z toho vyplývajúcej konkurencie-schopnosti.

Táto výskumná úloha bola konštituovaná ako príspevok k prednaznačeným problémom rozvoja a novodobých trendov v oblasti strojárenskej výroby.

Cieľ

Cieľom bolo overiť vplyv zmeny parametrov vŕtania pri použití ekologickej reznej kvapaliny na kvalitu obrobeného povrchu. Zámerom tohto projektu bolo zhodnotiť obrobený povrch po vŕtaní z hľadiska drsnosti povrchu. Taktiež sa hodnotil vývin teplôt a rezných síl priamo pri obrábaní.

Metodika

Pre experimentálne zhodnotenie kvality práce vŕtania sme zhotovili vzorky z valcovej tyče priemeru 30 mm. Materiál vzoriek bol 11 600. Na zvýšenie ekologizácie výrobného procesu sme použili ekologicky prijateľnú chladiaco-mazaciu kvapalinu Ecocool 68 CF od výrobcu Fuchs Petrochema Dubová.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov bolo potrebné uskutočniť nasledovné práce:

- Realizovať výrobu vzoriek za týchto podmienok :

Otáčky vretena:	nc 	= 85 min-1

Rezná rýchlosť:	vc 	= 0,57 m.s-1

Prietok chladiva:	Qch 	= 1 l.min-1

Posuv 	- vzorka 1:	fn 	= 0,1 mm.ot-1

- vzorka 2:	fn 	= 0,16 mm.ot-1

- vzorka 3:	fn 	= 0,25 mm.ot-1

- Počas výroby vzoriek uskutočniť merania teploty v mieste rezu a merania reznej sily počas úberu triesky.

- Uskutočniť mikrogeometrické merania vzoriek s vyhodnotením nosného podielu povrchu obrobených plôch.

Výsledky merania a vyhodnotenie

Obr. 1 Namerané hodnoty reznej sily pri vŕtaní v závislosti na dráhe vŕtania.

Porovnaním priebehov na obrázku 1 môžeme konštatovať, že rezná sila vznikajúca pri rezaní triesky má priebeh približne rovnaký, t.j. stúpa od začiatku rezania, po prejdení určitej dráhy (cca 4 až 8 mm) sa jej hodnota ustáli a na konci rezania sa zmenšuje (od cca 50 mm). Rezná sila stúpa v závislosti od veľkosti odoberanej triesky, to znamená, že od začiatku záberu až po plný záber. Stúpa dovtedy kým nedosiahne maximálne množstvo odoberanej triesky. U vzorky 1 sa rezná sila ustálila v priemere na hodnote cca 1900 až 2000 N. U vzorky 2, kde sa zvýšila hodnota posuvu, sa táto sila ustálila v priemere na hodnote cca 2500 až 2600 N. Rezná sila u vzorky 3, kde je maximálny posuv, sa ustálila na mierne kolísavej hodnote cca 4500 N. Rezná sila sa začína zmenšovať v momente, keď nástroj začína vychádzať zo záberu. Teda vŕtala sa priebežná diera na dĺžku materiálu a pri dovrtávaní dochádzalo k zmenšovaniu množstva odoberanej triesky, čím sa zmenšoval rezný odpor a tým aj rezná sila.

Obr. 2 Namerané hodnoty teplôt pri vŕtaní v závislosti na dráhe vŕtania.

Vzhľadom na dvojnásobný nárast reznej sily u vzorky 3 oproti vzorke 1, je vhodnejšie pre tenkostenné a mäkké materiály používať menšie posuvy, pretože rezná sila ovplyvňuje okrem iného aj deformáciu obrobkov a teda ich kvalitu.

Z obrázku 2 je zreteľné, že priebehy teplôt v závislosti od dráhy nástroja sa po veľmi malom náraste udržiavali v malom rozpätí cca. 30 až 50 °C. Priebehy teplôt pri všetkých vzorkách boli podobné a so zvyšujúcim sa posuvom dochádzalo k miernemu zvýšeniu priemerných teplôt (vzorka 1 : 34 °C, vzorka 2 : 37 °C, vzorka 3 : 39 °C).

Zvyšovaním posuvu stúpa teplota aj vplyvom zvýšeného rezného odporu. Zvýšenie je však veľmi malé a zvýšila sa rádovo iba o niekoľko stupňov, čo je vzhľadom na výšku teploty zanedbateľné. Vzhľadom na takýto priebeh teplôt a iba mierne zvýšenie teploty pri zvýšení posuvu môžeme konštatovať, že pre zvýšenie produktivity obrábania môžeme obrábať aj so zvýšeným posuvom.

Výsledky drsnosti povrchu obrobenej plochy (obr.4) dokazujú, že čím je posuv nižší, tým menšiu drsnosť dosiahneme. Tým pádom je aj vyššia kvalita obrobenej plochy. Vzorka 1, obrobená pri najnižšom posuve, dosiahla najnižšie hodnoty drsnosti, ako strednú aritmetickú hodnotu (Ra) tak aj maximálnu hodnotu (Rm). Hodnoty drsnosti sa postupne u vzoriek 2 a 3 zvyšovali.

Priebehy nosných podielov v závislosti na hĺbke nerovností profilu (obr.4) dokazujú, že veľkosť nosnej plochy sa so  zvyšujúcou hĺbkou zväčšuje. Najrýchlejší postup zväčšovania nosnej plochy má vzorka obrobená s najmenším posuvom a teda aj s najnižšou drsnosťou povrchu. Vzorka 3 má lepší nárast nosnej plochy ako vzorka 2, ktorá je obrobená s nižším posuvom. Porovnaním maximálnej nerovností povrchu (Rm) týchto vzoriek, však môžeme predpokladať, že vzorka 3, aj keď má lepší priebeh nosného podielu na percentuálnej hĺbke nerovností profilu, sa viac opotrebí v prevádzke na dosiahnutie rovnakého nosného podielu, ako vzorka 2.

Obr. 3 Namerané hodnoty drsnosti vŕtaného povrchu.

Obr. 4 Priebeh nárastu nosného podielu v závislosti na hĺbke nerovností profilu.

Záver

Výsledky dosiahnuté jednotlivými meraniami preukázali ovplyvnenie kvality obrábania aj obrobku. So zvyšujúcim sa posuvom sa kvalita zhoršuje. Zvyšuje sa teplota pri obrábaní, zväčšuje sa rezný odpor a tým aj rezná sila. Tiež sa zhoršuje drsnosť obrobeného povrchu a nepriaznivo sa ovplyvňuje aj nárast nosnej plochy nerovností.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky môžeme tiež konštatovať, že použitá ekologicky prijateľná chladiaco-mazacia kvapalina proces obrábania aj samotný obrábaný materiál neovplyvňuje nepriaznivo, teda plní požadovanú funkciu na vysokej úrovni. Používaním takýchto ekologických kvapalín nezhoršujeme kvalitu obrábania a obrobkov, a prispievame k zvýšeniu ekológie životného a pracovného prostredia.

Literatúra

1	Kročko, V., Tomáš, J.: Význam používania ekologických obrábacích kvapalín. HP 98 – Horizonty prosperity Slovenskej republiky, Nitra ,1998, str. 92.

2	Kročko, V., Tomáš, J.: Vplyv koncentrácie chladiacich emulzií na akosť obrobeného. Akta technologica agriculturae, Nitra,1/1998, str. 20.

* Doc. Ing. Kročko Vladimír, CSc. - Ing. Tomas Jozef

KSpS MF Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Kalvária 3, 949 76 NITRA

Tel.: 00421 87 7722187; e-mail: jotomas@afnet.uniag.sk