Metodika merania spotreby pohonných hmôt ťažkých dozérov

# The methodics for measurement of the fuel consumption of heavy bulldozers

Martin Mrenica*

Summary

The fuel consumption of the heavy bulldozers is limitary factor for determination of the energetic exacting of work done. It is possible for measurement to use the instruments for long time measurement, as well as the instruments for immediate following of the consumption. In the present time the computer is needed for the complete flowing of the economy machine’s operation.

Key words:	measuring instrument flowtronic; fuel consumption; heavy bulldozer; deck computer

1. Úvod

Spotreba pohonných hmôt je limitujúcim faktorom pre určenie energetickej náročnosti vykonávaných prác. Je to aktuálne v prevádzke lesných mechanizačných prostriedkov, obzvlášť špeciálnych lesných stavebných strojov, menovite ťažkých dozérov. Nasadzovanie týchto strojov a tým následne spotreba pohonných hmôt, ktorej cena je dnes značne vysoká,  závisí od mnohých faktorov. Predovšetkým je to trieda horniny, na rozpojenie ktorej sa spravidla používa radlica ale aj rozrývače. Ďalej členitosť terénu jeho konfigurácia, pozdĺžny a priečny sklon, potom rozvozná vzdialenosť.  V neposlednej miere má vplyv na spotrebu pohonných hmôt technický stav stroja, zručnosť obsluhy, spoľahlivosť, údržba a pod.

2. Materiál a metodika

Pre meranie spotreby pohonných hmôt u ťažkých dozérov Caterpillar používajú sa nasledovné metódy:

- jednorázové okamžité meranie pomocou prietokomerových prístrojov,

- dlhodobé meranie spotreby prietokovým meračom spotreby trvale zabudovaným do palivového systému stroja

- krátkodobé alebo dlhodobé komplexné sledovanie prevádzky stroja cez palubný počítač

2.1 Metóda okamžitého merania spotreby pohonných hmôt

Používa sa prístroj FLOWTRONIC 205 alebo VOGEL. Slúži na  meranie spotreby strojov so vstrekovacím  zariadením. Flowjet ventil má vlastné čerpadlo na čerpanie paliva napojený na 12 V rozvod. Normály vstrekovací okruh sa rozdelí na dva samostatné okruhy. Horná časť je ako primárny a dolná časť ako sekundárny okruh. Sekundárny okruh zodpovedá normálnemu vstrekovaciemu okruhu s výmenníkom tepla ako nádržou. O tlak v systéme sa stará zabudovaná pumpa vo Flowjet ventile.  Primárny okruh je poháňaný motorovým čerpadlom a má za úlohu zásobovať výmenník tepla. Medzi primárny a sekundárny okruh sa vkladá merací prvok FLOWTRONIC. Pretože teraz ostáva v sekundárnom okruhu objemu konštantný, je množstvo, ktoré preteká cez merací prvok zhodné s množstvom, ktoré je spotrebované na vstrekovacích tryskách.

Snímač pracuje na princípe vytláčania kvapaliny a pozostáva zo štyroch radiálne usporiadaných piestov, ktoré sú uvádzané do pohybu tlakom kvapaliny. Priamočiary pohyb piestov sa mení cez piestnicu a kľukový hriadeľ na rotačný pohyb. Snímač impulzov prenáša tento rotačný pohyb vo forme elektronických kmitov do elektrického počítača, v ktorom sú prepočítavané a vykazované hodnoty v centilitroch.

Merací prístroj na spotrebu pohonných hmôt FLOWTRONIC 205 má firmám umožniť jednoduché a rýchle zisťovanie spotreby paliva. Prístroj je vhodný pre zabudovanie do vozidiel a strojov ako aj  pre meranie spotreby motorov v skúšobných zariadeniach. U dozérov vykazuje vysokú presnosť merania spotreby pohonných hmôt  v rôznych triedach hornín a pri rôznych druhoch zemných prác.

2.2 Metóda dlhodobého merania spotreby pohonných hmôt

Používa sa meradlo spotreby paliva typu Js 6 typ 8500.06. Je trvale zabudované do palivového systému vozidla alebo mechanizmu. Meradlo registruje pretekajúce množstvo paliva spotrebovaného meraným motorom

Popis meradla pozostáva z týchto troch základných častí:

- ochranný filter

- vlastný merač paliva

- trojcestný prepúšťací a spätný ventil

Ochranný filter zabraňuje vstupu mechanických nečistôt do meracieho orgánu merača paliva. Vlastný merač paliva je základnou funkčnou časťou zariadenia. V jeho meracom orgáne sa prietokom paliva uvádza do pohybu sústava štyroch piestov. Ich pohyb sa kľukovým mechanizmom prenáša na rotačný pohyb výstupného hriadeľa. Pohyb hriadeľa sa bezdotykove pomocou radiálnej magnetickej spojky prenáša na počítadlo.

Trojcestný prepúšťací a spätný ventil prispôsobuje meradlo pre napojenie do palivovej sústavy. Výstup ventilu v pozdĺžnej osi je určený pre napojenie na vstup vstrekovacieho čerpadla. Výstup umiestnený kolmo na pozdĺžnu os je určený pre napojenie vratného potrubia od vstrekovacieho čerpadla, ktorým sa do okruhu vracia nespotrebované palivo.

Meradlo spotreby paliva typ 8500.06 pracuje na  sacej alebo výtlačnej strane dopravného čerpadla – min. tlak 80 kPa. Pracuje na princípe plynulého plnenia štvorpiestových dutín s nasledovným vytláčaním paliva piestami do palivového systému motora. Nespotrebované množstvo je vstrekovacím čerpadlom vedľajším okruhom vrátené cez trojcestný prepúšťací ventil za vlastný merač paliva k ďalšiemu použitiu

2.3 Meranie celkovej a okamžitej spotreby PHM palubným počítačom

Palubný počítač EM 106 PP je zariadenia na sledovanie a zaznamenávanie  údajov a veličín potrebných pre monitorovanie ekonomiky prevádzky vozidiel v nákladnej potrebe a u mechanizmov.

Zabezpečuje meranie celkovej a okamžitej spotreby pohonných hmôt (za deň, mesiac, rok) priemernej dennej spotreby, ubehnutých kilometrov, rýchlosti otáčok motora, motohodín s možnosťou prenosu týchto údajov z palubného počítača pomocou pamäťovej karty do čítacieho zariadenia a následne do PC, kde dochádza k spracovaniu týchto údajov a vyhodnoteniu ekonomiky prevádzky vozidiel a strojov.

Palubný počítač  EM 106PP je zložený z dvoch častí – koncentrátora údajov a terminála:

- ku koncentrátoru dát sú pripojené jednotlivé snímače, koncentrátor pri pripravuje dáta k ich zobrazeniu na terminále a uložení do pamäti

- terminál spracováva  jednotlivé merané veličiny, ukladá ich na pamäťovú kartu a zároveň monitoruje obsluhu:

- okamžitú spotrebu (l.100 km-1)

- celkovú spotrebu (za zvolený úsek alebo začiatku prevádzky, resp. posledného vynulovania stavu počítadla)

- otáčky motora

- prejdenú dráhu (za zvolený úsek)

- údaje z palubného počítača sú zapisované na pamäťovú kartu, ktorá umožňuje zaznamenať 338 hodín aktívnej prevádzky vozidla alebo mechanizmu (tieto údaje sa zapisujú každých 15 s.). Okrem toho je možné z oblasti pamäte RAM palubného počítača zobraziť na displej posledných 62 dní prevádzky a 31 dní prevádzky vozidla (mechanizmu) bez zaznamenávania údajov na pamäťovú kartu (čierne jazdy).

- pre získanie údajov potrebných k vyhodnoteniu prevádzky vozidla sú použité snímače pre meranie dráhy otáčok a prietoku paliva. PHM spotrebované nezávislým kúrením sú určené podľa času jeho prevádzky.

Dráha je snímaná v pravidelných intervaloch, čím vzniká elektronický tachograf. Dáta  je možné porovnať s denným záznamom výkonu vozidla. Na základe tejto analýzy je možné zaregistrovať jazdu mimo zaznamenaných časov a v spojení s otáčkomerom automaticky vyhodnotiť denný záznam.

Snímanie otáčok  umožňuje registráciu chodu motora, výpočet motohodín  a rieši problém priznávania pretáčania motora v zime.

K palubnému počítaču je pripojený aj prietokomer. Týmto spojením je možné monitorovať okamžitú spotrebu v l/100 km. Použitý software umožňuje po načítaní dát z pamäťovej karty vyhodnotiť priebeh spotreby za celú dobu prevádzky.

3. Výsledky merania

Pri použití prístroja FLOWTRONIC boli namerané údaje zapísané v tabuľke č. 1. Celkove bolo nameraných  144 hodnôt pri ťažbe horniny dozérom Caterpillar typu D 8 K. Práce so strojom boli v rôznych podmienkach čo do sklonu, triedy horniny použitie radlice a ripperov.

Tab. 1

| Číslo merania | Prevodový stupeň | Trieda horniny | Spotreba nafty (l.Mh-1) | Úkon | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | - | 16,834 | presun | rovina |
| 2. | 2 | - | 17,867 | presun | stúpanie 10 % |
| 3. | 3 | - | 15,933 | presun | klesanie 10 % |
| 4. | - | - | 9,318 | voľnobeh | - |
| : |  |  |  |  |  |
| 142. | 1 | 6 | 45,114 | ťažba | rovina |
| 143. | 1 | 6 | 45,290 | ťažba | stúpanie 5 % |
| 144. | 1 | 6 | 45,307 | ťažba | stúpanie 5 % |

Obr. Elektrické zapojenie palubného počítača EM 106 PP

Výpočet spotreby pre voľnobeh:

xv=xin=147,50516=9,21	(l.Mh-1)s

Výpočet spotreby pri presune stroja:

xp=xin=573,50431=17,338	(l. Mh-1)

Výpočet spotreby pri ťažbe horniny:

xť=xin=4152,63797=42,816	(l.Mh-1)

Výpočet spotreby pohonných hmôt celkom

x=xin=4837,646144=33,594=33,6	(l.Mh-1)

Vypočítaný výsledok, ku ktorému som dospel na základe merania spotreby pohonných hmôt priamo u stroja, je porovnateľný voči udanej norme nadriadeným orgánom. Pre tento typ dozéra Caterpillar bola udaná norma 33 (l.Mh-1).

4 Diskusia

Objektívnejšie meranie spotreby pohonných hmôt je metódou dlhodobého merania. Je tomu tak u merača spotreby paliva Js6 typ 8500.06, českej výroby alebo meranie palubným počítačom typu EM 106 PP, slovenskej výroby. Všetky použité prístroje dosahovali predpísanú presnosť.

Meranie spotreby pohonných hmôt prístrojom FLOWTRONIC, švajčiarskej výroby bolo vykonávané krátkodobe počas štyroch pracovných dní. Výsledky sú porovnateľné s normou.

5 Súhrn

V práci bol predložený postup merania troch meracích prístrojov na zisťovanie skutočnej spotreby pohonných hmôt u ťažkého dozéra Caterpillar. U použitého prístroja Flowtronic na meranie okamžitej spotreby, je možné porovnávať normovanú spotrebu len orientačne. Je však veľkou  pomôckou mechanizátorov, referentov energetiky a pracovníkov dopravy, pri akýchkoľvek pochybnostiach pri značnom prekročení skutočnej spotreby v porovnaní s normou, schválenou nadriadeným orgánom.

## Liiteratúra

1	Danko, M.: prevádzková spoľahlivosť strojov. VŠLD, Zvolen, 1991.

2	Dindeský, V.: Optimalizácia strojových zostáv  pre práce na lesných cestách. Príroda, Bratislava, 1987.

3	Hrubec, J. – Švec, O.: Hodnotenie spôsobilosti meracieho systému. ATP Journal š. 10, Bratislava, 1999.

4	Marko, J.: Teória pracovných strojov z hľadiska ich spracovania na svahu. TU Zvolen, 1998.

5	Mrenica, M.: energetická náročnosť ťažkých dozérov pri výstavbe lesných ciest a metodika merania spotreby pohonných hmôt, KDP, VŠLD, Zvolen, 1987.

6	Plášek, J.: Prenosové javy v environmentálnych zariadeniach I. TU Zvolen, 1999.

7	Lesy SR Banská Bystrica: Kategórie a normospotreby pohonných hmôt u dopravných a mechanizačných prostriedkov, Banská Bystrica, 1981.

*	 Ing. Martin Mrenica, CSc.

Katedra strojárskych technológií a spoľahlivosti strojov, Fakulta environmentálne a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene,

Študentská 26,

960 53 Zvolen

Tel.: 00421/855/5310135; fax: 00421/855/5320015; e-mail: grecova@vsld.tuzvo.sk