bezpečnost strojů a výrobních systémů

Safety of the machines and technological systems

Antonín Mykiska*

Summary

Concept of safety. Safety assurance of technical products (machines, technological systems) as a part of quality and dependability management. Legal basis and standards for safety requirements, their specification and assessment. Risk management of safety assurance. Procedures and methods of identification, analysis, evaluation and control of risk. Risk analysis methods, their role, contents and application to the risk evaluation. Software support.

Key words: quality assurance, safety of products, risk analysis, risk evaluation, risk management, risk analysis methods

1. Bezpečnost výrobků a procesů

- Obecně je bezpečnost chápána jako stav entity, v němž je při jejím užívání ke stanovenému účelu riziko poškození zdraví osob, životního prostředí nebo materiálních ztrát omezeno na přijatelnou úroveň. Bezpečnost lze dále chápat jako dílčí vlastnost obecně pojaté spolehlivosti. Východiskem jejího zabezpečování - obdobně jako při managementu a zabezpečování spolehlivosti - je vymezení pravomocí a odpovědností, zdrojů, postupů a procesů pro analýzy, hodnocení a regulování (snižování) rizika ztráty schopnosti plnit požadované funkce za stanovených podmínek a po stanovenou dobu, navíc doprovázené vznikem nebezpečných událostí s výše uvedenými následky (ohrožení života, zdraví, životního prostředí velké majetkové ztráty apod.).

Bezpečnost je jeden z dominantních znaků jakosti entit (výrobků, procesů) z hlediska uspokojování stanovených a očekávaných potřeb především, ale nejen zákazníků, ale též společnosti (reprezentované státem), která požadavky na bezpečnost formuluje v podobě tzv. oprávněných veřejných zájmů v ochraně života a zdraví osob, životního prostředí, v předcházení velkým majetkovým ztrátám apod. Zajišťování bezpečnosti je proto neoddělitelnou a velmi významnou součástí péče o jakost v organizacích (tj. managementu a zabezpečování jakosti, resp. managementu a zabezpečování spolehlivosti) v uvedeném kontextu oprávněných veřejných zájmů, vyjádřených i v podobě právně závazných požadavků včetně postupů prokazování jejich splnění. Ty jsou obsahem řady zákonů a dalších právních předpisů zavedených v právních systémech jednotlivých států, a to jak obecně, tak pro vymezené specifikované skupiny výrobků a procesů s uvedenými riziky vzniku nebezpečných událostí. V podmínkách České republiky jsou základními právními předpisy a zákony (řada z nich byla přijata nebo novelizována v rámci harmonizace našeho právního systému s právním systémem EU) zejména tyto:

- zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,

- jednotlivé zákony pro vymezené skupiny výrobků, jako jsou léčiva, potraviny, resp. pro výrobky pro určité oblasti, např. dopravy, mírového využití atomové energie, apod.,

- zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky s řadou na něj navazujících Nařízení vlády (formuluje mimo jiné požadavky z hlediska bezpečnosti pro tzv. stanovené výrobky uváděné výrobcem nebo distributorem na trh),

- zákon 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škody způsobené vadami výrobků, podle něhož z hlediska přiměřené úrovně bezporuchovosti a bezpečnosti pro mimosmluvní vztahy odpovídá výrobce nebo distributor za škodu způsobenou vadou výrobku, prokáže-li poškozený vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a vzniklou škodou.

- Pro výrobky typu technická zařízení, mezi něž stroje a strojní zařízení náleží, je obzvláště významný zákon 22/1997 Sb., který upravuje:

- a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí - tzv. oprávněný zájem,

- b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem,

- c) práva a povinnosti právnických nebo fyzických osob pověřených k činnostem, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem (stručně "norem") nebo se státním zkušebnictvím.

- Za bezpečný výrobek se  podle zákona  22/1997 Sb.  považuje takový, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje pouze minimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné vzhledem k odpovídající vysoké úrovni ochrany oprávněného zájmu. Toto současné chápání bezpečnosti vychází z principu: kdo chce vyrábět nebo dovážet výrobky, musí znát všechna rizika spojená s jejich užíváním a všechny technické a právní aspekty, které tato rizika omezují nebo odstraňují.

- Při posuzování bezpečnosti výrobků se podle povahy výrobků sledují:

- a) vlastnosti výrobku, včetně životnosti, složení, balení, návodů pro montáž, uvedení do provozu a užití včetně vymezení prostředí pro užití, údržbu a likvidaci, které musí být uvedeny v českém jazyce,

- b) vlivy výrobku na další výrobky, jestliže lze předpokládat jeho užívání s dalším výrobkem nebo výrobky,

- c) způsoby předvádění výrobku, jeho označení a návody pro jeho použití a likvidaci, jakož i  jakékoliv další údaje a informace poskytnuté výrobcem,

- d) kategorie uživatelů, které mohou být vážně ohroženy při užití výrobku, zejména děti.

- Této problematice je dále věnována řada mezinárodních norem ISO, IEC, resp. v rámci Evropské unie (EU) norem EN, které na základě obecně přijatých a sdílených zkušeností uvádějí osvědčené a doporučené postupy a metody zajišťování bezpečnosti. Tyto normy jsou přejaty do soustavy českých norem jako ČSN ISO, ČSN IEC, ČSN EN.

Přímo problematice bezpečnosti strojů a strojních zařízení je věnována celá řada norem ČSN EN, které mají tuto hierarchii:

normy typu A: bezpečnostní normy, poskytující základní pojmy a zásady pro projektování, konstrukci a obecná hlediska, která mohou být aplikována na všechny stroje. Základní bezpečnostní normy typu A jsou:

- ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro stanovení rizikovosti;

- ČSN EN 414 Bezpečnost strojních zařízení - pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem;

- ČSN EN 292-1:1994 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie

- ČSN EN 292-2:1994 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 2: Technické zásady a specifikace.

normy typu B: bezpečnostní normy, zabývající se jedním bezpečnostním aspektem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší počet strojů. Dělí se na:

- normy typu B1, které se týkají jednotlivých bezpečnostních aspektů (např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchu, hluku apod.),

- normy typu B2, týkající se příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručního ovládacího zařízení, blokovacího zařízení, tlakově citlivých zařízení, krytů apod.);

normy typu C: bezpečnostní normy pro stroje, určují detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý typ stroj nebo skupinu strojů. Odkazují se na související normy typu A (zvláště na ČSN EN 292) a B nebo na další normy typu C, pokud je to možné, definují bezpečnostní požadavky a stanovují rizika a priority, které jsou nutné.

Pozn.: Platí zásada, že normy typu B a C nesmějí opakovat nebo slovně opisovat text jiných norem, na které se odkazují.

- Z právního pohledu se za bezpečný považuje výrobek splňující požadavky příslušného předpisu, nebo neexistuje-li pro něj předpis, pak splňující požadavky norem, nebo odpovídající stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh.

- Obecná pravidla pro posuzování bezpečnosti tedy vycházejí ze základního principu splnění požadavku technického předpisu nebo požadavků norem nebo v případě jejich neexistence ze stavu vědeckých a technických poznatků známých v době uvedení výrobku na trh (vychází se ze skutečnosti, že z důvodů překotného rozvoje vědy a techniky nemůže tento vývoj stíhat předpisová základna, tj. technické předpisy, normy apod.; je však povinností výrobce uvádět i tak výrobky jen maximálně bezpečné).

- 2. Osah a úloha analýz rizik při posuzování a managementu rizik

- Východiskem zajišťování požadované nebo očekávané úrovně bezpečnosti výrobků (a obdobně výrobních procesů, uskutečňovaných např. technologickými výrobními systémy) jsou postupy a metody analýz rizik, na ně navazující hodnocení a posuzování rizik, jejichž výsledky pak jsou využívány ke snižování (regulování) rizik prostřednictvím managementu rizik. Provedené analýzy rizik tedy poskytují vstupní údaje pro hodnocení rizik a následné činnosti managementu rizika, tj. zejména rozhodování o přijatelnosti identifikovaných rizik, zhodnocení volitelných možností jejich snižování a o "manažersky" zajištěných rozhodnutích o opatřeních k jejich snižování - viz obr. 1 (podle IEC 300-3-9).

- Obecné zkušenosti pro výběr a realizaci technik analýz rizik, pro posuzování identifikovaných rizik a jejich využívání k opatřením vedoucím ke snižování rizik v rámci managementu rizika jsou obsahem řady mezinárodních norem IEC a EN, vesměs přejatých do soustavy českých norem jako ČSN IEC, ČSN EN.

- z norem IEC je nejvýznamnější čsn IEC 300-3-9:1997 “Analýza rizika technologických systémů”, která se zabývá pojmem, procesem a metodami analýzy rizik s cílem zajistit jakost a vzájemný soulad plánování a provedení analýzy rizika a prezentace výsledků a závěrů. Je využitelná mimo jiné jako základ pro specifikování požadavků na jakost pro analýzu rizika a jako základ pro vyhodnocení analýz rizika po jejich dokončení. Obsahem normy čsn IEC 300-3-1:1993 “Metody analýzy spolehlivosti. Metodický návod” pak je všeobecný přehled obecně používaných postupů analýz spolehlivosti, jejich výhody a nevýhody, shrnutí potřebných vstupních dat a dalších požadavků kladených na jednotlivé postupy a oblasti jejich použití.

Analýza rizika

(definování rozsahu platnosti analýz, identifikace rizik)

Hodnocení rizika

(rozhodnutí o přijatelnosti rizika, analýza volitelných možností snížení)

Snížení (regulování) rizika

(rozhodování, realizace, sledování)

POSUZOVÁNÍ
RIZIKA

management
RIZIKA

- Obr. 1 - Struktura posuzování rizika a managementu rizika

- Rizikem se obecně rozumí kombinace četností nebo pravděpodobností výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků pocházejících z jejich činnosti. Podle povahy vyvolaných následků se např. podle IEC 300-3-9 rozlišují čtyři základní kategorie rizik:

- individuální následky (s dopadem na jednotlivce),

- následky z povolání (s dopadem na pracovníky),

- společenské následky (s celkovým dopadem na veřejnost)

- škody na majetku a ekonomické ztráty (včetně přerušení podnikání, pokut apod.).

Analýzou rizik se obecně rozumí strukturovaný proces identifikace a odhadu rizika pro jednotlivce, obyvatele, majetek a prostředí, jehož obsahem jsou obecně tři kroky:

- identifikace rizika (odhalení rizikové situace),

- analýzy četnosti (s jakou pravděpodobností může tato situace nastat),

- analýza následků (jaké mohou být následky).

Použití postupů analýz rizik je charakterizováno základními aktivitami, jako jsou plánování, provádění a dokumentování analýz rizika, dále specifikování požadavků na jakost pro analýzu rizika (zejména v případech, provádějí-li ho externí pracovníci) a nakonec vyhodnocení, dokumentace a prezentace výsledků analýzy rizika po jejím dokončení.

Hodnocení identifikovaných rizik a jeho využití pro následná rozhodnutí o opatřeních ke snížení rizika vychází z obecné filosofie posuzování rizikovosti: jestliže se stav zařízení nachází na hranici mezní rizikovosti nebo v oblasti nebezpečnosti, je nutné podniknout kroky ke snížení rizikovosti a pokud je to možné i k úplnému odstranění rizikovosti (např. úpravami konstrukce, návrhu procesů apod.). Někdy se lze  z ekonomických, konstrukčních, provozních či jiných důvodů dostat na hranici označovanou jako zbytková rizikovost, aniž by se podařilo snížit rizikovost na požadovanou úroveň. Pro tato přetrvávají zbytková rizika musí být přijata bezpečnostní opatření, která je nutné uplatňovat při provozu.

3. Metody analýzy rizik, jejich Softwarová podpora

Charakteristické úvahy při výběru typu analýzy a její hloubky, s nimiž následně úzce souvisí volba vhodné metody analýzy  (příp. jejich kombinace) zachycuje tab. 1.

Tab. 1 Typické úvahy při výběru analýzy rizik a její hloubky (podle IEC 300-3-9)

| Typické otázky | Typické okolnosti |
| --- | --- |
| 1. Jaká je etapa vývoje systému? | - etapa koncepce, - etapa podrobného návrhu, - etapa modernizace, - etapa před uvedením do provozu (na trh apod.) |
| 2. Co je cílem studie? | - volba opatření pro snížení rizika, - srovnání s cílovým rizikem, - srovnání rizika mezi alternativami, |
| 3. Jaký typ systému a jaká nebezpečí se analyzují? | - jednoduchý systém, - složitý systém, - technologická nebezpečí, atd. |
| 4. Jaké jsou závažnosti následků? | - velký počet smrtelných nehod, - jedna smrtelná nehoda nebo jediné zranění, - poškození životního prostředí, - hospodářské (majetkové) ztráty, |
| 5. Jaká je úroveň zdrojů, jež jsou k dispozici? | - omezené nebo rozsáhlejší možnosti, - omezená nebo dostatečná doba - možnost získat znalecký posudek atd., |
| 6. Jaké informace o systému jsou k dispozici? | - koncepční návrh - podrobný návrh, - informace z provozu atd. |
| 7. Předpokládá se aktualizace studie v budoucnosti? | - jedná se o jednorázovou záležitost, - je to nepřetržitá činnost, |
| 8. Existují požadavky uvedené v zákonných nařízeních nebo ve smlouvě? | - nejsou, - s omezenou volbou, - není jiná volba. |

Metody analýzy rizik jsou velmi často modifikací standardních metod analýz spolehlivosti (viz ČSN IEC 300-3-1), a to ve vztahu ke kritickým poruchám, resp. kritickým poruchový stavům. Mezi nejčastěji používané metody patří zejména:

- Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP - Hazard nad Operability study) - metoda vyvinutá původně pro chemický průmysl pro identifikaci problémů (nepředvídaných nebezpečí “vprojektovaných” do zařízení), týkajících se nebezpečí a provozuschopnosti celého zařízení.

- Analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků (FMEA - Fault Modes and Effects Analysis) - induktivní metoda systematické identifikace možných druhů poruchových stavů jednotlivých součástek se zjišťováním jejich důsledků nebo následků (odpovídá vždy na otázku "co se stane, když..."). Při rozšíření na analýzy kritičnosti se metoda označuje FMECA (Fault Modes, Effects and Criticaly Analysis).

- Analýza stromu poruchových stavů (FTA - Fault Tree Analysis) - deduktivní typ analýzy: identifikace podmínek a faktorů, které mohou přispívat ke specifikované nežádoucí události, jejich logická organizace a grafické znázornění.

- Analýza stromu událostí (ETA - Event Tree Analysis) - induktivní typ analýzy: identifikace možných následků a jejich pravděpodobností při výskytu události, která je vyvolala (odpovídá vždy na otázku "co se stane, když..."); pracuje se pouze s úspěšnými a poruchovými stavy.

- Předběžná analýza nebezpečí (PHA - Preminary Hazard Analysis) - induktivní analýza: identifikace nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, které při dané činnosti, u daného zařízení nebo systému mohou způsobit poškození nebo újmu; zpracovává se seznam nebezpečí a generických nebezpečných situací (uvažují se používané nebo vytvářené materiály, použitá zařízení, provozní prostředí, prostorové rozmístění, rozhraní mezi součástmi systému atd.).

- Posuzování spolehlivosti lidského činitele (HRA - Human Reliability Assessment) - posuzování operátorů, údržbářů apod. na funkci systému k vyhodnocení vlivů možných lidských chyb a omylů na bezpečnost a produktivitu. Typické kroky aplikace metody jsou analýza úkolu (TA - task analysis), identifikace (možných) lidských chyb (HEI - Human error idntification) a kvantifikace spolehlivosti lidského faktoru (HRQ - Human reliability quantification).

- Vedle těchto běžných metod analýz rizik se uplatňují různé další metody a postupy, z nichž mnohé jsou modifikacemi výše uvedených metod, vznikající např. v podmínkách používaných specifických postupů a  praktik některých organizací, zejména zaměřených na provádění analýz a hodnocení rizik v roli třetích nezávislých stran mezi výrobcem (dodavatelem) a zákazníkem (uživatelem). Velmi často jsou tyto postupy založené na tzv. kontrolních seznamech typických nebezpečí - např. metoda analýz a hodnocení rizik, vyvinutá a používaná organizací ITI TÜV Ostrava [2], používající kontrolní seznam rizikových situací podle ČSN EN 1050, ke kterým je po identifikaci rizika určována pravděpodobnost výskytu poškození zdraví, doba expozice rizikového faktoru a závažnost poškození zdraví.  Součinem těchto faktorů je dána riziková kategorie, která určuje, zda je dané zařízení bezpečné a do jaké míry.

- řešení problematiky zajištění bezpečnosti výrobků a výrobních systémů lze obecně uskutečňovat pomocí prováděných analýz rizik v předvýrobních, výrobních a povýrobních etapách jejich životního cyklu. Na základě hodnocení výsledků prováděných analýz rizik a posouzení rizik (viz obr. 1) se v rámci managementu rizik uplatňují vhodná a efektivní nápravná opatření k odstranění nebo potlačení rizikovosti. Velice záleží, v které etapě životního cyklu se analýzy, hodnocení a posuzování rizik provádějí a využívají k regulování rizikovosti:

- v předvýrobních etapách mohou nápravná opatření vést k úpravám konstrukčního řešení, návrhu výrobních procesů apod. s efektem odstranění nebo výrazné potlačení příčin rizikovosti,

- nápravná opatření uplatňovaná v povýrobních etapách, tj. bez možnosti zásahu do konstrukce a výrobního procesu, vedou zpravidla k "pasivnímu" potlačení rizikovosti upravením podmínek užívání, zejména návodů k obsluze, dovybavením varovnými, výstražnými a dalšími upozorněními (např. použitím příslušných bezpečnostních značek) apod.

- Pro efektivní realizaci naznačených postupů je nutné naplnit základní předpoklady:

- manažerské zajištění (vymezení pravomocí, odpovědností, přidělení zdrojů, technické zabezpečení atd.),

- provádění analýz a hodnocení rizik uskutečňovat v rámci týmové činnosti,

- využívat počítačovou podporu využíváním vhodného softwaru.

- Počítačová podpora podstatně zefektivňuje nejen provádění vlastních analýz a hodnocení rizik, ale umožňuje i určité efektivní "vedení" týmu, které je provádí. Současně umožňuje průběžně dokumentovat prováděné postupy a jejich výsledky, včetně nápravných opatření a odpovědností za ně. Právě přehledná prezentace nejen postupu analýz rizik, posouzení jejich výsledků, dokumentace na ně navazujících opatření k nápravě (tj. k odstranění identifikované rizikovosti nebo ke snížení rizikovosti na přijatelnou zbytkovou úroveň) podstatně zvyšuje efektivnost praktické realizace managementu rizik ve vztahu ke konkrétnímu případu (výrobku, technologickému systému apod.), zvyšuje důvěryhodnost výrobce, případně je vhodným podkladem pro posuzování bezpečnosti prováděné zákazníkem (např. ve smluvních vztazích) nebo třetí nezávislou stranou, kdy je posuzování bezpečnosti u tzv. stanovených výrobků požadováno ze zákona.

- Příkladem vhodného programu pro počítačovou podporu je v práci [2] navržený, odladěný a prakticky odzkoušený software pro podporu provádění analýzy a posuzování rizik metodou vyvinutou a používanou v ITI TUV Ostrava. Je provozuschopný pod operačním systémem Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000. Poskytuje možnost pracovat s dvěma databázemi, a to

- strojních zařízení, zákazníků a zakázek,

- bezpečnostních značek a barev.

Hlavní část programu pro provádění identifikace a ohodnocení rizik umožňuje zautomatizovat ruční výpočty a odbourává časové nároky na původně ruční zpracovávání dokumentací. Výstupem programu jsou dokumentace hodnocení rizikovosti včetně udání principu řešení (s možností využití databází seznamů norem, nabídek obvyklých řešení apod.), seznam zbytkových rizik s návrhem možných opatření, seznam splnění základních požadavků (např. podle Nařízení vlády 170/1997 aj.), seznamy technické dokumentace a postupů odstranění rizikovosti atd.

Závěr

Postupy analýzy rizik výrobků, procesů a systémů jsou nezbytným aspektem péče o jakost. Problematika analýz a managementu rizik výrobků a procesů, zajišťování a prokazování bezpečnosti budou stále více zdůrazňovanou složkou náplně zabezpečování jakosti výrobků a procesů, i když požadavek na jejich  uplatnění nebude bezprostředně vyplývat z požadavků legislativy.

Literatura

1	Mykiska, A.: Spolehlivost technických systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha (177 s.)

2	Sirová, H.: Analýza bezpečnosti technických zařízení. Diplomová práce (vedoucí DP A. Mykiska). Fakulta strojní ČVUT, Praha 2000 (54 str.)

3	Zákon 22/1997 Sb o technických požadavcích na výrobky

4	ČSN IEC 300-3-9:1997 Analýza rizika technologických systémů

* Doc. Ing. Antonín Mykiska,Csc.

Fakulta strojní ČVUT Praha, Ústav přístrojové a řídicí techniky

odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

Technická 4,

166 07 Praha 6

E-mail: mykiska@fsid.cvut.cz